PLAN

GOSPODARKI ODPADAMI

DLA GMINY CZERNICHÓW

DO ROKU 2015

Opracowanie:

Bielsko-Biała,  Czerwiec  2004 r.

Streszczenie

Podstawę prawną do sporządzenia Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Czernichów stanowią ustalenia ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z póź. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 62 poz. 628). Uwzględnia on przede wszystkim ustalenia zawarte w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego oraz Planie Gospodarki Odpadami dla powiatu żywieckiego. Ponadto Plan stanowi integralną część gminnego programu ochrony środowiska dla gminy Czernichów.

W Planie opisano aktualny stan gospodarki odpadami, prognozy, cele i kierunki działań oraz niezbędne koszty związane z realizacją przedsięwzięć w gospodarce odpadami.
W sektorze komunalnym uwzględniono odpady komunalne, opakowaniowe, remontowo-budowlane i wielkogabarytowe, oraz komunalne osady ściekowe. Natomiast w sektorze gospodarczym analizie poddano odpady pochodzące od podmiotów gospodarczych. Podjęto również problem odpadów niebezpiecznych. zwracając szczególną uwagę na odpady niebezpieczne pochodzące od podmiotów gospodarczych, z jednostek służby zdrowia i weterynaryjnych, odpady zawierające azbest i PCB, motoryzacyjne, odpadowe urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz odpady niebezpieczne wydzielane ze strumienia odpadów komunalnych.

Z przeprowadzonych analiz stanu aktualnego gospodarki odpadami wynika, że po podjęciu współpracy ze Spółką Beskid w Żywcu w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia w gminie zaczęto wprowadzać systemowe działania organizacyjno-inwestycyjne porządkujące gospodarkę odpadami komunalnymi. Odpady te są zbierane przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa i unieszkodliwiane na składowisku w Żywcu, gdyż gmina nie posiada własnego składowiska. W gminie rozwija się system selektywnej zbiórki odpadów obejmujący szkło, tworzywa sztuczne, metale oraz papier i tekturę.

W Planie przedstawiono prognozę zmian w gospodarce odpadami. Wynika z niej, że w nadchodzących latach następować będzie niewielki wzrost ilości odpadów powstających na terenie gminy. W grupie odpadów komunalnych odnotowuje się wzrost udziału frakcji organicznej i tworzyw sztucznych. Rozwiązania docelowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi oparto o rozwój odzysku i gospodarczego wykorzystania odpadów. Natomiast unieszkodliwienie odpadów przez składowanie będzie stosowane tylko w przypadkach braku możliwości innego ich wykorzystania.

Nawiązując do ustaleń Wojewódzkiego i Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dokonano wyboru docelowego modelu gospodarki odpadami z sektora komunalnego. Przyjęto, że całość zbieranych odpadów tej grupy trafi do kompleksu gospodarki odpadowej  Spółki Beskid w Żywcu. Zasadniczym plusem tego rozwiązania jest zagwarantowanie przez odbiorcę odpowiedniego postępowania z odpadami, zgodnego z wymogami ochrony środowiska.  Istotne znaczenie ma tutaj potencjalna możliwość finansowania rozbudowy obiektów gospodarki odpadowej Spółki Beskid ze środków krajowych i unijnych funduszy pomocowych,.

Zadaniem strategicznym gminy w zakresie gospodarki odpadami jest ograniczenie do minimum negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko oraz maksymalny wzrost stopnia ich gospodarczego wykorzystania. W Planie założono osiągnięcie do 2007 roku wymaganych poziomów odzysku i recyklingu selektywnie zbieranych odpadów. Wskazano na działania pozwalające w roku 2010 i 2013 na uzyskanie wymaganych poziomów redukcji odpadów ulegających biodegradacji. Dla lat 2004-2007 podjęto problem stworzenia organizacyjno-technicznych warunków do selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i budowlanych. Wskazano również na organizację systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych, w tym zawierających azbest.

Realizowane w ramach Planu działania podzielono na:

- zadania krótkookresowe, realizowane w latach 2004 – 2007

- zadania długookresowe, które obejmują lata 2008 – 2015.

W odniesieniu do wyżej wymienionych okresów opracowano harmonogram rzeczowo-finansowy uwzględniający nakłady finansowe na lata 2004-2015 oraz zewnętrzne źródła finansowania i partnerów uczestniczących w realizacji planowanych zadań.

Część działań przyjętych w Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy wynika z obowiązku realizacji przewidywanych zadań w ramach regionalnego systemu gospodarki odpadami. Odnosi się to przede wszystkim do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów medycznych i weterynaryjnych, odpadów zawierających azbest i PCB. Również dotyczy to wydzielenia i gospodarczego wykorzystania odpadów opakowaniowych oraz biodegradowalnych.

W celu kontroli przebiegu realizacji zadań Planu przewiduje się prowadzenie monitoringu, zwłaszcza w zakresie ilości wydzielanych rodzajów odpadów, odzysku i recyklingu oraz unieszkodliwiania odpadów. Przewiduje się współpracę z powiatową i wojewódzką bazą danych gospodarki odpadami. Ustawa o odpadach wymaga, aby plan gospodarki odpadami był aktualizowane nie rzadziej niż raz na 4 lata. Natomiast Wójt Gminy przygotowuje co 2 lata sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami.

Podsumowując można stwierdzić, że realizacja ustaleń Planu pozwoli na ograniczanie przyczyn powstania nowych zagrożeń i uciążliwości dla środowiska powodowanych przez odpady. Wzrost stopnia zagospodarowania odpadów przyczyni się do ochrony zasobów surowcowych, czystości powierzchni ziemi i zmniejszenia zagrożeń dla wód podziemnych, a także ograniczy emisję zanieczyszczeń do powietrza.

Spis treści

1	Wstęp	9

2	Charakterystyka Gminy Czernichów	11

3	Analiza stanu gospodarki odpadami	14

3.1	Gospodarka odpadami komunalnymi	14

3.1.1	Ilość odpadów komunalnych	14

3.1.2	Jakość odpadów komunalnych	16

3.1.3	Zbiórka, transport  i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w gminie Czernichów	18

3.1.3.1	Zbiórka odpadów	18

3.1.3.2	Unieszkodliwianie odpadów komunalnych	19

3.1.3.3	System selektywnej zbiórki surowców wtórnych	19

3.1.3.4	Pojemniki do gromadzenia odpadów	19

3.1.4	Aktualny stan prawny	20

3.1.5	Cena za wywóz odpadów	20

3.1.6	Aspekty ekonomiczne systemu gospodarki odpadami komunalnymi	20

3.1.7	Ocena obecnego stanu gospodarki odpadami komunalnymi	20

3.2	Gospodarka osadami ściekowymi	22

3.3	Gospodarka odpadami opakowaniowymi	22

3.4	Gospodarka odpadami przemysłowymi	23

3.4.1	Odpady inne niż niebezpieczne	23

3.4.2	Gospodarka odpadami z przemysłu rolno-spożywczego	25

3.4.3	Obiekty oraz instalacje do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z sektora gospodarczego	25

3.5	Gospodarka odpadami niebezpiecznymi wydzielanymi przez podmioty gospodarcze			26

3.6	Gospodarka szczególnymi odpadami niebezpiecznymi	26

3.6.1	Odpady medyczne	26

3.6.2	Odpady weterynaryjne	29

3.6.3	Odpady azbestowe	29

3.6.4	Odpady PCB	30

3.6.5	Oleje odpadowe	31

3.6.6	Baterie i akumulatory	31

3.6.7	Pestycydy	32

3.7	Gospodarka pozostałymi odpadami	33

3.7.1	Zużyte pojazdy samochodowe	33

3.7.2	Zużyte opony	34

4	Prognozowane zmiany w gospodarce odpadami	35

4.1	Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych	35

4.2	Prognoza powstawania osadów ściekowych	38

4.3	Prognoza wytwarzania odpadów opakowaniowych	38

4.4	Prognoza powstawania odpadów przemysłowych	39

4.5	Prognoza wytwarzania odpadów niebezpiecznych w sektorze gospodarczym	39

4.6	Prognoza zmian w gospodarce szczególnymi odpadami niebezpiecznymi	40

4.6.1	Prognoza powstawania odpadów medycznych	40

4.6.2	Prognoza wytwarzania odpadów weterynaryjnych	41

4.6.3	Prognoza usuwania odpadów azbestu	41

4.7	Prognoza powstawania zużytych opon	41

5	Założone cele i zadania strategiczne oraz przyjęty system gospodarki odpadami	42

5.1	Odpady komunalne	42

5.1.1	Cele krótkookresowe 2004 - 2007	42

5.1.2	Cele długookresowe 2008 - 2015	42

5.1.3	Założenia do planu gospodarki odpadami komunalnymi	43

5.1.3.1	Odpady ulegające biodegradacji	43

5.1.3.1.1	Wymogi prawne w zakresie składowania odpadów	43

5.1.3.1.2	Minimalizacja wytwarzania	45

5.1.3.1.3	Zbiórka i transport odpadów biodegradowalnych	46

5.1.3.1.4	Selektywna zbiórka odpadów ulegających biodegradacji	46

5.1.3.1.5	Promowanie zbiórki selektywnej odpadów biodegradowalnych	47

5.1.3.1.6	Opcje zagospodarowania odpadów biodegradowalnych	47

5.1.3.2	Zbiórka i transport pozostałości po segregacji	47

5.1.3.3	Selektywna zbiórka surowców wtórnych	48

5.1.3.4	Odpady wielkogabarytowe	49

5.1.3.4.1	Zbiórka odpadów wielkogabarytowych	49

5.1.3.4.2	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne	50

5.1.3.4.3	Zużyty sprzęt gospodarstwa domowego	51

5.1.3.4.4	Cele w gospodarce odpadami wielkogabarytowymi	52

5.1.3.5	Odpady budowlano-remontowe	52

5.1.3.6	Zbiórka odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych	53

5.1.4	Plan gospodarki odpadami komunalnymi	55

5.2	Osady ściekowe	57

5.3	Odpady opakowaniowe	57

5.4	Odpady przemysłowe	59

5.4.1	Cel ekologiczny i kierunki działań	59

5.4.2	Zadania do realizacji	59

5.5	Szczególne odpady niebezpieczne	60

5.5.1	Cele i zadania z zakresu gospodarki odpadami medycznymi	60

5.5.2	Cele i zadania gospodarki odpadami weterynaryjnymi	60

5.5.3	Cele i kierunki działań w gospodarce odpadami azbestu	61

5.5.4	Cele  i zadania w likwidacji PCB	61

5.5.5	Stan docelowy i cele do osiągnięcia w gospodarce olejami	61

5.5.6	Stan docelowy i cele do osiągnięcia w gospodarce bateriami i akumulatorami	62

5.5.7	Cele i zadania w gospodarce pestycydami	62

5.6	Pozostałe odpady	62

5.6.1	Cele i kierunki działań w gospodarce zużytymi pojazdami samochodowymi	62

5.6.2	Cele i potrzeby w zakresie gospodarki oponami	63

6	Eksport i import odpadów w gminie Czernichów	64

7	Harmonogram działań związanych z realizacją planu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Czernichów w latach 2004-2015	65

8	Finansowanie zadań gospodarki odpadowej w gminie Czernichów	66

8.1	Źródła finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych	66

8.2	Proponowany system finansowania zadań Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Czernichów	68

9	Wnioski z analizy oddziaływania planu na środowisko	70

10	Sposób monitoringu i ocena wdrażania planu gospodarki odpadami	72

Spis tabel

Tabela 2-1 Struktura użytkowania gruntów w gminie Czernichów	12

Tabela 3-1 Wskaźniki charakterystyki ilościowej i bilans odpadów komunalnych [kg/M/rok]	14

Tabela 3-2 Wskaźniki generowania strumieni odpadów komunalnych  w 2002 r. [kg/M/r]	15

Tabela 3-3 Bilans odpadów komunalnych powstających na obszarze Gminy w 2002 r. [Mg]	15

Tabela 3-4  Skład morfologiczny odpadów domowych i z obiektów infrastruktury [%]	16

Tabela 3-5  Średni skład odpadów wielkogabarytowych [%]	17

Tabela 3-6 Średni skład odpadów budowlanych i poremontowych [%]	17

Tabela 3-7 Średni skład odpadów z ogrodów i parków [%]	17

Tabela 3-8 Ilość odpadów wywożonych z terenu gminy (łącznie surowce i balast) w latach 2000-2003 (Mg)	18

Tabela 3-9 Selektywna zbiórka odpadów w gminie  Czernichów w latach 2001-2003  [Mg]	19

Tabela 3-10 Oczyszczalnie ścieków w gminie Czernichów	22

Tabela 3-11 Aktualne ilości odpadów opakowaniowych w gminie Czernichów w 2002 r. [Mg/rok]	23

Tabela 3-12 Zestawienie rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne, powstających na terenie gminy Czernichów	23

Tabela 3-13 Zestawienie rodzajów odpadów niebezpiecznych wytwarzanych na terenie gminy	26

Tabela 3-14 Klasyfikacja odpadów medycznych zgodnie z katalogiem odpadów	27

Tabela 3-15  Zakłady unieszkodliwiania odpadów medycznych w województwie śląskim	28

Tabela 3-16 Klasyfikacja odpadów weterynaryjnych zgodnie z katalogiem odpadów	29

Tabela 3-17 Rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych z zużytych samochodów	33

Tabela 3-18 Rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych z zużytych pojazdów samochodowych i możliwości ich recyklingu	34

Tabela 4-1 Zakładane procentowe zmiany wskaźników generowania odpadów komunalnych [%]	36

Tabela 4-2  Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych w gminie Czernichów w latach 2004-2015 [Mg]	37

Tabela 4-3 Prognozowane wskaźniki wytwarzania odpadów opakowaniowych w  latach	38

Tabela 4-4 Prognoza ilości odpadów opakowaniowych w latach 2004 – 2007 [Mg/rok]	38

Tabela 4-5 Zakładane poziomy odzysku odpadów niebezpiecznych przez przedsiębiorców w latach 2003-2007 (%)	39

Tabela 4-6 Prognoza ilości odpadów medycznych w gminie Czernichów w latach 2005-2015	40

Tabela 4-7 Prognoza ilości odpadów weterynaryjnych powstających na terenie Gminy	41

Tabela 5-1 Ilości odpadów ulegających biodegradacji w gminie Czernichów [Mg/rok]	44

Tabela 5-2 Odzysk i unieszkodliwianie odpadów ulegających biodegradacji  w latach 2007 – 2015 [Mg/rok]	44

Tabela 5-3 Wykaz potencjalnie odzyskiwanych materiałów z odpadów wielkogabarytowych	50

Tabela 5-4 Powstawanie i plan zbiórki odpadów niebezpiecznych wchodzących w strumień odpadów komunalnych na terenie gminy Czernichów w  latach 2006-2015	54

Tabela 5-5 Zbiorcze zestawienie wymaganych ilości odpadów do odzysku w latach 2006-2015	57

Tabela 5-6 Wyznaczone poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych przez przedsiębiorców na terenie gminy Czernichów	57

Tabela 5-7 Prognoza ilości odpadów opakowaniowych przeznaczonych do odzysku i recyklingu w gminie Czernichów w latach 2004-2007 [Mg/rok]	58

Tabela 5-8 Zadania w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi	60

Tabela 7-1  Zestawienie kosztów realizacji planu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Czernichów w latach 2004-2015	65

Tabela 8-1 Zestawienie priorytetów środowiskowych proponowanych do wsparcia z Funduszu Spójności w ramach NPR 2004-2006	68

Tabela 8-2 Proponowane źródła finansowania zadań Planu Gospodarki Odpadami w gminie Czernichów w latach 2004-2007	69

Tabela 10-1 Wskaźniki  bazowe monitorowania Planu – sektor komunalny wg stanu na 2002 r. 	73

Spis rysunków

Rysunek 1 Lokalizacja gminy Czernichów w powiecie żywieckim	11

Rysunek 2 Skład morfologiczny odpadów domowych wytwarzanych na terenach wiejskich	16

Rysunek 3  Schemat systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Czernichów	21

Rysunek 4 Lokalizacja podmiotów gospodarczych związanych z wytwarzaniem odpadów przemysłowych w gminie Czernichów	24

Rysunek 5 Ilości odpadów ulegających biodegradacji poddawane odzyskowi i unieszkodliwianiu w gminie Czernichów w latach 2007–2015.	45

Rysunek 6 Prognoza wytwarzania odpadów ulegających biodegradacji oraz przewidywane ilości do odzysku i składowania w gminie Czernichów w latach 2007–2015	45

# Wstęp

Podstawę sporządzenia Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Czernichów stanowi ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628), która w rozdziale 3, art. 14÷16 wprowadza obowiązek opracowania planu gospodarki odpadami na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Niniejszy plan gospodarki odpadami uwzględnia zapisy zawarte w aktualnie obowiązujących aktach prawnych z zakresu gospodarki odpadami. Dokumentem nadrzędnym wobec planu gospodarki odpadami dla gminy Czernichów jest Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (KPGO) oraz Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami na lata 2003 – 2010 dla województwa śląskiego (WPGO) i Plan Gospodarki Odpadami dla powiatu żywieckiego.

Szczegółowy zakres, sposób oraz forma sporządzania Planu Gospodarki Odpadami (PGO) zawarte zostały w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. nr 66 poz. 620 z 2003 r.).

Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Czernichów określa:

- Aktualny stan gospodarki odpadami.

- Rozmieszczenie istniejących instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

- Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami.

- Rodzaj, ilość i źródło pochodzenia odpadów, które mogą być poddawane systemowi odzysku lub unieszkodliwiania.

- Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami.

- Instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów

- System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów i zadań zdefiniowanych w Planie Gospodarki odpadami.

Zgodnie z wymogami prawa Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Czernichów obejmuje wszystkie rodzaje odpadów:

- Odpady komunalne, w tym:

  - odpady biodegradowalne,

  - odpady wielkogabarytowe,

  - odpady budowlano-remontowe,

  - odpady niebezpieczne wydzielane ze strumienia odpadów komunalnych.

- Odpady powstające w sektorze gospodarczym, w tym:

- odpady inne niż niebezpieczne,

- odpady niebezpieczne.

- Szczególne rodzaje odpadów niebezpiecznych, w tym:

- odpady zawierające PCB,

- oleje odpadowe,

- baterie i akumulatory,

- odpady zawierające azbest,

- pestycydy.

- Odpady medyczne.

- Odpady weterynaryjne.

- Inne odpady, w tym:

- zużyte pojazdy samochodowe,

- zużyte opony,

- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,

- zużyty sprzęt gospodarstwa domowego.

Opracowany Plan przyjmuje rok 2002 jako bazowy, zgodny z Planem Gospodarki Odpadami dla powiatu żywieckiego oraz przedstawia zamierzenia o charakterze krótkookresowym 2004-2007 i perspektywicznym na lata 2008-2015.

Zasady postępowania z odpadami opisane w niniejszym Planie Gospodarki Odpadami spełniają wytyczne zawarte w prawodawstwie polskim i unijnym. Przyjęte rozwiązania gospodarki odpadowej obejmują:

- zapobieganie i minimalizacja powstawania odpadów,

- zapewnienie odzysku, w tym głównie recyklingu odpadów, których w danych warunkach techniczno-ekonomicznych nie da się uniknąć,

- unieszkodliwianie odpadów z wyłączeniem składowania,

- bezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska składowanie odpadów, których ze względu na swój charakter bądź z uwagi na warunki techniczno – ekonomiczne nie da się poddać procesom odzysku lub unieszkodliwiania.

Z realizacji niniejszego planu gospodarki odpadami Wójt Gminy składa Radzie Gminy co 2 lata sprawozdanie, natomiast aktualizację planu przeprowadza się nie rzadziej niż co 4 lata.

# Charakterystyka Gminy Czernichów

Geograficznie gmina Czernichów leży w części Beskidu Małego, na obydwóch brzegach rzeki Soły. Funkcjonujący na tym terenie Park Krajobrazowy Beskidu Małego wraz z otuliną obejmuje cały obszar gminy, z wyłączeniem terenów zabudowanych. Administracyjnie Gmina wchodzi w skład powiatu żywieckiego, leżącego w południowo-wschodniej części województwa śląskiego. Zajmuje obszar o powierzchni około 57 km2 i liczy 6455  mieszkańców. W skład gminy wchodzą 4 sołectwa: Czernichów, Międzybrodzie Bialskie, Międzybrodzie Żywieckie i Tresna.

Rysunek 1 Lokalizacja gminy Czernichów w powiecie żywieckim

Klimat obszaru gminy Czernichów kształtują masy powietrza różnego pochodzenia, przy czym największy udział mają masy powietrza polarno-morksiego ( 60% przypadków) oraz polarno-kontynentalnego ( 25% przypadków). Zróżnicowanie przestrzenne rozkładu i przebiegu średniej dobowej temperatury decyduje o pojawieniu się i trwaniu termicznych pór roku na tym terenie.  Zima zaczyna się tutaj w drugiej dekadzie listopada okres jej wydłuża się wraz z wysokością nad poziomem morza o 6 dni na każde 100 metrów. Najważniejszym z punktu widzenia warunków przyrodniczych jest długość okresu wegetacyjnego ze średnią dobową temperaturą powyżej 5˚C. Z danych wynika, że długość tego okresu jest bardzo zróżnicowana i waha się od 150 dni na wysokości 1100 m n.p.m. do około 225 dni na terenach najniżej położonych. Analogicznie waha się również średnia roczna temperatura powietrza od 2,5˚C (1100m n.p.m.) do 8,6˚C (250m n.p.m.) Obszar powiatu ze względu na swe ukształtowanie jest szczególnie narażony na przymrozki.

W obrębie obszaru gminy dominują pasma górskie zbudowane z utworów płaszczowiny śląskiej głównie piaskowców godulskich, istebniańskich oraz zlepieńców. Piaskowce istebniańskie dają gruboziarnistą zwietrzelinę łatwo ulegającą bielicowaniu, zaś piaskowce godulskie są skałami twardymi drobnoziarnistymi o spoiwie z reguły krzemionkowym, rzadko ilastym a jeszcze rzadziej węglanowym. Dają zwietrzelinę silnie kamienistą odznaczającą barwą płowoszarą lub brunatnoszarą, a gleby mają strukturę gruzełkowatą. Ich wartość glebotwórcza zależna jest od spoiwa. W odmianach bezwęglanowych tworzą się gleby skrytobielicowe. Zwietrzelina piaskowca godulskiego ze spoiwem węglanowym daje zasobniejsze gleby brunatne tworzące siedliska lasu górskiego.

Beskid Mały na terenie gminy Czernichów obejmuje piętro roślinne regla dolnego i niewielkie fragmenty piętra pogórza w dolinach; dominują lasy świerkowe wtórnego pochodzenia, przypominające naturalne fitocenozy zespołu Abieti-Piceetum. Ponadto występuje tu żyzna buczyna karpacka (Dentario glandulosae-Fagetum) i kwaśna buczyna górska (Luzulo luzuloidis-Fagetum), pierwotnie zajmujące niemal całą powierzchnię. W terenach nieleśnych dominuje łąka mieczykowo-mietlicowa (Gladiolo-Agrostietum). W dolinach potoków rozwija się olszynka karpacka (Alnetum incanae). Do rzadko spotykanych, ale bogatych florystycznie zbiorowisk nieleśnych należą płaty młak eutroficznych  (Valeriano-Caricetum flavae) i torfowisk niskich (Caricion nigrae). Tereny położone w „przełomie Soły” są silnie przekształcone z uwagi na lokalizację sztucznego zbiornika wodnego w Międzybrodziu. Rozwija się tam szczególnie w miejscach wypłyconych roślinność szuwarowa (klasa Phragmitetea). Istotnym walorem są cenne formy przyrody nieożywionej (wychodnie piaskowca godulskiego, jaskinie szczelinowe);

Charakterystyczną cechą terenu gminy jest wysoki wskaźnik lesistości kształtujący się na poziomie 62,6%, przewyższający średnią powiatu żywieckiego – 50,8%.

Tabela 2-1 Struktura użytkowania gruntów w gminie Czernichów

| Gmina | Powierzchnia ogółem | Udział użytków rolnych |  |  |  |  | Lasy i grunty leśne | Pozostałe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Razem | Grunty orne | Łąki | Pastwiska | Sady |  |  |
| Czernichów | 5626 | 1139 | 216 | 497 | 376 | 50 | 3482 | 1005 |

Z uwagi na korzystne warunki terenowe na odcinku rzeki Soły przepływającej przez teren gminy zbudowano dwie zapory wodne. Jedną w Porąbce (1938 r.) i drugą w Tresnej (1967 r.), dzięki czemu powstały dwa sztuczne jeziora. Są dwa duże zbiorniki zaporowe – Tresna (Jezioro Żywieckie) i Międzybrodzie, które wchodzą w skład 3 zbiorników w kaskadzie rzeki Soły. Zbiorniki te mają za zadanie spełnienie licznych funkcji:

- magazynowanie wody,

- przejmowanie fali powodziowej,

- praca w systemie szczytowo-pompowym (zb. Międzybrodzie),

- wyrównywanie poziomu wód w rzece poniżej zbiorników,

- funkcje rekreacyjne.

Na zbiorniku Czaniec położonym poniżej zbiorników Tresna i Międzybrodzie pracuje ujęcie wody pitnej, które zaopatruje aglomerację Bielską i Górnośląską.

Wszystkie sołectwa gminy Czernichów posiadają sieć wodociągową i kanalizacyjną. Na terenie Gminy 21,8% mieszkańców pobiera wodę z wodociągów sieciowych publicznych, natomiast pozostałe 78,2% korzysta z własnych ujęć wody. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 38,2 km. Na terenie gminy zlokalizowane są cztery oczyszczalnie ścieków tj. po jednej w każdym sołectwie. Łączna ich przepustowość wynosi 820 m3/dobę.

Gmina Czernichów charakteryzuje się wybitnymi walorami turystyczno-wypoczynkowymi i zajmuje pierwsze miejsce w powiecie żywieckim pod względem liczby obiektów turystyki i wypoczynku. W związku z tym nie jest miejscem koncentracji działalności produkcyjnej, z wyjątkiem zespołu hydroelektrowni. Mieszkańcy gminy znajdują zatrudnienie w szeroko rozumianej obsłudze ruchu turystycznego oraz uzupełniająco w rolnictwie i drobnej wytwórczości. Część mieszkańców znajduje zatrudnienie poza gminą, głównie w Bielsku-Białej, Żywcu i Kętach.

# Analiza stanu gospodarki odpadami

## Gospodarka odpadami komunalnymi

### Ilość odpadów komunalnych

Ustawa o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 ze zm.), definiuje odpady komunalne jako: „odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzących od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych”.

Z godnie z duchem ustawy, źródłami wytwarzania odpadów komunalnych są:

- gospodarstwa domowe,

- obiekty infrastruktury takie jak:

  - handel,

  - usługi i rzemiosło,

  - administracja i szkolnictwo,

  - obiekty turystyczne.

Ponadto do dalszych rozważań przyjęto niżej wymienione grupy odpadów, wyodrębnione z uwagi na sposoby postępowania z nimi, proponowane w planie gospodarki odpadami:

- odpady wielkogabarytowe,

- odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych,

- odpady z ogrodów i parków,

- odpady niebezpieczne wchodzące w strumień odpadów komunalnych.

Z uwagi na fakt, że do tej pory na terenie gminy Czernichów nie prowadzono badań ilościowo-jakościowych odpadów komunalnych, do określenia ich charakterystyki dla potrzeb niniejszego planu – wykorzystano wyniki badań przytoczone w Planie krajowym, województwa śląskiego i powiatu żywieckiego. Przyjęto średnie wartości wskaźnika nagromadzenia odpadów dla terenów wiejskich i w oparciu o liczbę ludności (6455 osób) zbilansowano ich ilość.

Tabela 3-2 Wskaźniki charakterystyki ilościowej i bilans odpadów komunalnych [kg/M/rok]

| L.p. | Rodzaje odpadów | Wskaźnik [kg/M/rok] | Ilość [Mg] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | odpady z gospodarstw domowych | 116 | 748,8 |
| 2 | odpady z obiektów infrastrukturalnych | 45 | 290,5 |
| 3 | odpady wielkogabarytowe | 15 | 96,8 |
| 4 | odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych | 30 | 193,7 |
| 5 | odpady z ogrodów i parków | 5 | 32,3 |
| 6 | odpady z czyszczenia ulic i placów | - | - |
| 7 | odpady niebezpieczne wchodzące w strumień odpadów komunalnych | 2 | 12,9 |
| Razem |  | 213 | 1374,9 |

Źródło: wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami

Tabela 3-3 Wskaźniki generowania strumieni odpadów komunalnych  w 2002 r. [kg/M/r]

| L.p. | Strumień odpadów | Wieś |
| --- | --- | --- |
| 1 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 25,76 |
| 2 | Odpady zielone | 5,00 |
| 3 | Papier i karton nieopakowaniowe | 9,42 |
| 4 | Opakowania z papieru i tektury | 9,42 |
| 5 | Opakowania wielomateriałowe | 2.09 |
| 6 | Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe | 14.65 |
| 7 | Opakowana z tworzyw sztucznych | 6.28 |
| 8 | Szkło nieopakowaniowe | 1.93 |
| 9 | Opakowania ze szkła | 10.95 |
| 10 | Metale | 4.51 |
| 11 | Opakowania z blachy stalowej | 1.29 |
| 12 | Opakowania z aluminum | 0.64 |
| 13 | Odpady tekstylne | 4.83 |
| 14 | Odpady mineralne | 16.10 |
| 15 | Drobna frakcja popiołowa | 53.13 |
| 16 | Odpady wielkogabarytowe | 15,00 |
| 17 | Odpady budowlane | 30,00 |
| 18 | Odpady niebezpieczne | 2,00 |
| Razem |  | 213,00 |

W oparciu o przedstawione w tabeli nr 3-2 wskaźniki generowania poszczególnych strumieni odpadów komunalnych sporządzono bilans ich powstania w gminie Czernichów Podstawę obliczeń stanowi aktualna liczba ludności w Gminie, która wynosi 6.455 osoby.

Tabela 3-4 Bilans odpadów komunalnych powstających na obszarze Gminy w 2002 r. [Mg]

| L.p. | Strumień odpadów | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 166,3 |
| 2 | Odpady zielone | 32,3 |
| 3 | Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 60,8 |
| 4 | Opakowania z papieru i tektury | 60,8 |
| 5 | Opakowania wielomateriałowe | 13,5 |
| 6 | Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 94,6 |
| 7 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 40,5 |
| 8 | Szkło (nieopakowaniowe) | 12,5 |
| 9 | Opakowania ze szkła | 70,7 |
| 10 | Metale | 29,1 |
| 11 | Opakowania z blachy | 8,3 |
| 12 | Opakowania z aluminium | 4,1 |
| 13 | Tekstylia | 31,2 |
| 14 | Odpady mineralne | 103,9 |
| 15 | Drobna frakcja popiołowa | 343,0 |
| 16 | Odpady wielkogabarytowe | 96,8 |
| 17 | Odpady budowlane | 193,7 |
| 18 | Odpady niebezpieczne | 12,9 |
|  | Razem | 1 374,9 |

Z przeprowadzonych obliczeń wskaźnikowych wynika, że na terenie gminy Czernichów w 2002 roku powstało 1374,9 Mg odpadów komunalnych,. Analizując wyniki bilansu odpadów komunalnych należy zwrócić uwagę, że wyliczone wielkości mają ściśle teoretyczny charakter i odzwierciedlają potencjalną ilość odpadów, którą wytwarzają mieszkańcy gminy. Przy opracowywaniu Planu posłużono się nimi tylko z uwagi na brak oficjalnych wyników badań składu morfologicznego i wskaźnika nagromadzenia odpadów dla gminy

### Jakość odpadów komunalnych

Przy opracowaniu charakterystyki jakościowej odpadów komunalnych posłużono się danymi przytoczonymi w Krajowym i Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami. Przyjęte wielkości ilustrują tabele 3-4, 3-5, 3-6, 3-7 oraz rysunek 2.

Tabela 3-5  Skład morfologiczny odpadów domowych i z obiektów infrastruktury [%]

| - Frakcje odpadów | - Odpady domowe | - Odpady z obiektów infrastruktury |
| --- | --- | --- |
| - 1) odpady organiczne pochodzenia roślinnego | - 13% | - 10% |
| - 2) odpady organiczne pochodzenia zwierzęcego | - 1% | - - |
| - 3) inne odpady organiczne | - 2% | - - |
| - 4) papier i tektura | - 13% | - 30% |
| - 5) tworzywa sztuczne | - 13% | - 30% |
| - 6) materiały tekstylne | - 3% | - 3% |
| - 7) szkło | - 8% | - 10% |
| - 8) metale | - 4% | - 5% |
| - 9) odpady mineralne | - 10% | - 5% |
| - 10) frakcja drobna (< 10mm) | - 33% | - 7% |
| - Razem | - 100% | - 100% |

Źródło: wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami

Rysunek 2 Skład morfologiczny odpadów domowych wytwarzanych na terenach wiejskich

Tabela 3-6  Średni skład odpadów wielkogabarytowych [%]

| - Odpady wielkogabarytowe | - Wartość |
| --- | --- |
| - drewno | - 60% |
| - metale | - 30% |
| - inne (balastowe, materace, plastik itp.) | - 10% |
| - Razem | - 100 |

- Źródło: wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami

Tabela 3-7 Średni skład odpadów budowlanych i poremontowych [%]

| - Odpady budowlane i poremontowe | - Wartość |
| --- | --- |
| - cegła | - 40 |
| - beton | - 20 |
| - tworzywo sztuczne | - 1 |
| - bitumiczna powierzchnia dróg | - 8 |
| - drewno | - 7 |
| - metale | - 5 |
| - piasek | - 15 |
| - inne | - 4 |
| - Razem | - 100 |

- Źródło: wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami

Tabela 3-8 Średni skład odpadów z ogrodów i parków [%]

| - Odpady z ogrodów i parków | - Wartość |
| --- | --- |
| - odpady organiczne | - 80% |
| - odpady mineralne | - 20% |
| - Razem | - 100 |

- Źródło: wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami

Ostatecznie do konstrukcji planu gospodarki odpadami dla gminy Czernichów, przyjęto za  planami gospodarki odpadami województwa śląskiego i powiatu żywieckiego, niżej wymienione grupy (strumienie) odpadów:

- Odpady kuchenne ulegające biodegradacji, na które składają się:

- odpady organiczne roślinne – domowe odpady organiczne pochodzenia roślinnego;

- odpady organiczne zwierzęce – domowe odpady organiczne pochodzenia zwierzęcego ulegające biodegradacji ;

- odpady organiczne inne – odpady z pielęgnacji ogródków przydomowych, kwiatów domowych, balkonowych – ulegające biodegradacji;

- Odpady zielone – odpady z ogrodów i parków,  targowisk, z pielęgnacji zieleńców wiejskich, z pielęgnacji cmentarzy – ulegające biodegradacji;

- Papier i karton podzielono na trzy grupy: opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe na bazie papieru, papier i tektura (nieopakowaniowe);

- Tworzywa sztuczne podzielono na dwie grupy: opakowania z tworzyw sztucznych, tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe);

- Tekstylia,

- Szkło podzielono na dwie grupy: opakowania ze szkła, szkło (nieopakowaniowe) ;

- Metale podzielono na trzy grupy: opakowania z blachy stalowej, opakowania z aluminium, pozostałe odpady metalowe;

- Odpady mineralne – odpady z czyszczenia ulic i placów: gleba, ziemia, kamienie itp.;

- Drobna frakcja popiołowa – odpady ze spalania paliw stałych w piecach domowych (głównie węgla), z uwagi na udział w składzie odpadów komunalnych popiołu wyodrębniono tę frakcję jako nieprzydatną do odzysku i unieszkodliwiania (poza składowaniem);

- Odpady wielkogabarytowe;

- Odpady budowlane – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych – wchodzące w strumień odpadów komunalnych;

- Odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadów komunalnych;

### Zbiórka, transport  i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w gminie Czernichów

#### Zbiórka odpadów

Podmioty gospodarcze zajmujące się zbiórką i transportem odpadów komunalnych na terenie gminy Czernichów to:

Wywóz odpadów zmieszanych

1.  Firma Usługowa „ ATRA” K. Pardela

2.  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Żywcu.

Wywóz odpadów zbieranych selektywnie

1.  Firma Usługowa „ ATRA” K. Pardela

2.  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych - Żywiec

Zorganizowanym wywozem objętych jest około 50% mieszkańców gminy, a ilość odpadów zebranych i wywiezionych przez w/w firmy w latach 2000-2003  przedstawia poniższa tabela.

Tabela 3-9 Ilość odpadów wywożonych z terenu gminy (łącznie surowce i balast) w latach 2000-2003 (Mg)

| Gmina | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Czernichów | 224,8 | 338,9 | 419,4 | 383,0 |

Z danych przedstawionych w tabeli 3-8 wynika, że średnia ilość odpadów komunalnych, wywiezionych w 2002 r. przez firmy przewozowe, w przeliczeniu na statystycznego mieszkańca gminy Czernichów wynosiła 65,0 kg/M/rok. Z bilansu odpadów ustalonego na podstawie obliczeń prowadzonych z zastosowaniem wskaźnikowych parametrów poszczególnych strumieni odpadów (obliczenia z tabeli 3-3) – można wnioskować, że ilość wytworzonych odpadów komunalnych w 2002 r. na terenie gminy Czernichów wyniosła 1374,9 Mg/rok. Porównując na poziomie w 2002 r. ilości odpadów wytworzonych (1374,9 Mg) i wywiezionych (419,4 Mg) stwierdza się, że około 30,5% masy wytworzonych odpadów komunalnych trafia do środowiska w sposób kontrolowany. Natomiast gospodarka pozostałą ilość odpadów odbywa się w sposób niekontrolowany.

Według danych Spółki Beskid w 2003 roku na terenie gminy Czernichów zebrano i wywieziono na składowisko w Żywcu 213,480 Mg odpadów budowlano-remontowych o kodzie 17 01 07.

#### Unieszkodliwianie odpadów komunalnych

Na terenie gminy Czernichów nie eksploatuje się żadnego składowiska odpadów komunalnych. Odpady zbierane w gminie wywozi się na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, znajdujące się w mieście Żywcu przy ul. Kabaty 2. Obiekt administruje firma „Beskid” Spółka z o.o. Składowanie odpadów odbywa się na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy gminą Czernichów a Spółką Beskid w Żywcu.

#### System selektywnej zbiórki surowców wtórnych

Systematyczną zbiórkę surowców wtórnych w gminie Czernichów zaczęto wprowadzać w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia.. Selektywną zbiórkę surowców prowadzi się w oparciu o metodę segregacji „u źródła”. Odpady zbiera się w odpowiednio oznaczonych workach foliowych. Wprowadzany system zyskuje akceptację mieszkańców gminy. Aktualnie w ten sposób zbiera się: szkło białe i kolorowe, tworzywa sztuczne, makulaturę oraz puszki po napojach i drobny złom metali.

Spółka Beskid udostępnia nieodpłatnie właścicielom budynków mieszkalnych, obiektów oświatowo-kulturalnych i administracyjnych worki foliowe do selektywnej zbiórki odpadów użytkowych. Jednocześnie zebrane odpady użytkowe (surowce wtórne) trafiają do firmy Beskid Spółka z o.o. w Żywcu, gdzie są doczyszczane i ekspediowane do odbiorców. Ilości selektywnie zebranych odpadów w latach 2001-2003 ilustruje poniższa tabela.

Tabela 3-10 Selektywna zbiórka odpadów w gminie  Czernichów w latach 2001-2003  [Mg]

| Materiał | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| Makulatura | 0,150 | 0,345 | 1,490 |
| Szkło | 25,872 | 22,872 | 39,160 |
| Tworzywa sztuczne | 2,715 | 2,898 | 8,530 |
| Metale | 2,505 | 2,085 | 3,390 |
| Razem | 31,242 | 28,200 | 47,570 |

Źródło: wg danych Spółki Beskid w Żywcu

Zgodnie z danymi zawartymi w powyższej tabeli w 2002 na terenie gminy zebrano 28,200 Mg surowców, wśród których zdecydowanie dominowało szkło. Należy zwrócić uwagę na znaczący w 2003 roku przyrost ilości odpadów zbieranych selektywnie – 47,570 Mg.

.

#### Pojemniki do gromadzenia odpadów

Na terenie gminy Czernichów funkcjonuje system zbiórki pozostałości po segregacji odpadów komunalnych (balastu), prowadzony przy zastosowaniu pojemników typu SM 110 i PA 1,1 oraz workach foliowych koloru czarnego, stosowanych przeważnie w miejscach o utrudnionym dojeździe samochodów zbierających odpady. Natomiast odpady użytkowe (surowce wtórne), segregowane metodą „u źródła”, są zbierane selektywnie tylko w workach oznakowanych odpowiednio dobranymi kolorami. Aktualnie selektywnie zbiera się następujące surowce:

- szkło			worek zielony

- tworzywa sztuczne	worek żółty

- drobny złom i puszki	worek czerwony

### Aktualny stan prawny

Aktem prawa lokalnego jest Uchwała nr VII/68/2003 Rady Gminy Czernichów z dnia 12 czerwca 2003 roku w sprawie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Czernichów i wysokości opłat za wywóz odpadów stałych z terenu Gminy Czernichów

### Cena za wywóz odpadów

Zgodnie z Uchwałą nr VII/68/2003 Rady Gminy Czernichów z dnia 12 czerwca 2003 roku w sprawie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Czernichów i wysokości opłat za wywóz odpadów stałych z terenu Gminy Czernichów, cena za odbiór odpadów wynosi:

- odpady segregowane (surowce)	- bezpłatnie

- balast 	(pojemnik/worek 110 l)	- 5,00 zł

- balast (pojemnik 1,1m3 )		- 53,50 zł

### Aspekty ekonomiczne systemu gospodarki odpadami komunalnymi

W gminie Czernichów właściciele nieruchomości zgodnie z Uchwałą nr VII/68/2003 Rady Gminy Czernichów z dnia 12 czerwca 2003 roku płacą za odbiór pozostałości po segregacji (balastu) gromadzonej w pojemnikach lub odpowiednio oznaczonych workach foliowych. Natomiast  odbiór segregowanych „u źródła” surowców wtórnych odbywa się bezpłatnie.

W celu prawidłowej realizacji istniejących zadań gospodarki odpadami komunalnymi gmina Czernichów ponosi koszty związane ze zbieraniem odpadów z przystanków, parkingów, miejsc publicznych, cmentarzy, szkół i przedszkoli oraz likwidacją dzikich wysypisk. Wielkość tych kosztów w latach 2000-2003 wyniosła:

Rok 2000	- 51.931 zł,

Rok 2001	- 63.609 zł,

Rok 2002	- 75.082 zł

Rok 2003	- 99.841 zł.

### Ocena obecnego stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Analizując dotychczasowy stan gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Czernichów należy stwierdzić, że nawiązuje on do wymogów formalno-prawnych obowiązujących w tym zakresie. Na podkreślenie zasługuje:

- zaangażowanie władz gminy w rozwój prawidłowej gospodarki odpadowej,

- prowadzenie działalności edukacyjnej mieszkańców w zakresie w problematyki gospodarki odpadowej,

- zorganizowanie systemu zbiórki i transportu odpadów komunalnych (balastowych oraz surowców wtórnych) na terenie gminy wraz z odwozem na składowisko Spółki Beskid w Żywcu,

- kontrolowanie stanu gospodarki odpadami komunalnymi i wpływanie na pożądane kierunki działań poprzez system dopłat z budżetu gminy,

- stworzenie mieszkańcom gminy warunków do realizowania zgodnego z prawem obowiązku gospodarki odpadami komunalnymi.

Obecny system gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Czernichów jest nastawiony na obsługę wszystkich jej mieszkańców i opiera się na współpracy ze Spółką Beskid w Żywcu, która przejmuje cały strumień odpadów balastowych oraz odbiera również wysegregowane surowce wtórne. Istniejący potencjał i możliwości techniczne Spółki Beskid w Żywcu gwarantują stały odbiór strumienia odpadów i stanowią jednocześnie podstawę do prowadzenia stabilnej gospodarki odpadami komunalnymi w gminie. Tym bardziej, że gmina Czernichów jest udziałowcem Spółki Beskid w Żywcu i w związku z tym może oddziaływać na jej bieżącą działalność oraz politykę inwestycyjną. Jest to mocna strona istniejącego systemu.

Słabą stroną dotychczasowej działalności jest stosunkowo niewysoka efektywność systemu mierzona ilością selektywnie zbieranych odpadów oraz ilością balastu, przekazywanych przez mieszkańców do unieszkodliwiania. Przyczyny tego stanu można upatrywać w postawie części mieszkańców, którzy pomimo stworzenia przez gminę korzystnych warunków nie podejmują zorganizowanej zbiórki odpadów komunalnych w swoich posesjach lub też nie prowadzą jej w wymaganym zakresie.

Rysunek 3  Schemat systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Czernichów

ŹRÓDŁA 	                   ZBIERANIE                TRANSPORT               SORTOWANIE               ODZYSK

POWSTAWANIA  								        UNIESZKODLIWIANIE

Odpady zmieszane

(balast)

Pojemniki

Worki foliowe (czarne)

Samochód bezpylny

Składowisko

(Sp. Beskid)

Odpady selektywnie gromadzone

Worki foliowe (kolorowe)

- szkło

- makulatura

- plastik

- metale

Samochód skrzyniowy

Sortownia

(Sp. Beskid)

- balast

- surowce

Recyklerzy

## Gospodarka osadami ściekowymi

Aktualnie w gminie Czernichów długość sieci kanalizacyjnej wynosi 38,2 km, i odbiera ścieki od około 2500 mieszkańców oraz ze szkół, przedszkoli, ośrodka zdrowia i innych obiektów. Odprowadza ona ścieki sanitarne do czterech mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków: Czernichów, Tresna, Międzybrodzie Bialskie i Międzybrodzie Żywieckie.

Tabela 3-11 Oczyszczalnie ścieków w gminie Czernichów

| Oczyszczalnia | Liczba korzystających mieszkańców | Przepustowość (m3/d) | Stopień obciążenia (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Czernichów | 1 029 | 240 | 95 |
| Tresna | 249 | 80 | - 35 |
| Międzybrodzie Bialskie | 348 | 150 | 11 |
| Międzybrodzie Żywieckie | 764 | 350 | 54 |

Procesom oczyszczania ścieków towarzyszy powstawanie odpadów do których zalicza się:

- skratki (kod 19 08 01),

- odpady z procesów stabilizacji i odwadniania osadów, w tym ustabilizowane komunalne osady ściekowe (kod 19-08-05),

- zawartość piaskowników (kod 19 01 02).

- Skratki wyłapywane z dopływających ścieków surowych, po dezynfekcji wapnem chlorowanym są okresowo odwożone do unieszkodliwiania na składowisku Spółki Beskid w Żywcu. Również w ten sposób unieszkodliwia się piasek a piaskowników.

- Produktem procesów oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych (komunalnych) są osady ściekowe, które po procesach przeróbki i odwodnieniu wymagają zagospodarowania. Ilość osadów w poszczególnych oczyszczalniach, w głównej mierze uzależniona jest od jakości dopływających ścieków, stosowanej technologii mechaniczno-biologicznego oczyszczania oraz rozwiązań w zakresie ich obróbki.

Z uwagi na brak wiarygodnych danych dotyczących ilości osadów ściekowych powstających w oczyszczalniach ścieków w 2002 r. oszacowano na 35,0 Mg s.m. W obliczeniach przyjęto wielkość ładunku osadów na obsługiwanego mieszkańca w wysokości 14,6 kg s.m./rok.

## Gospodarka odpadami opakowaniowymi

Z uwagi na brak ogólnopolskiego systemu ewidencji odpadów opakowaniowych, na obecnym etapie określenia ilości powstających odpadów dokonano szacunkowo. Przyjęto odpowiednie wskaźniki na statystycznego mieszkańca. Wskaźniki takie opracowane zostały przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań w Warszawie.

W poniższej tabeli podano, szacunkowe wskaźnikowe dane dotyczące ilości poszczególnych rodzajów odpadów opakowaniowych wytwarzanych przez statystycznego mieszkańca gminy w roku 2002.

Tabela 3-12 Aktualne ilości odpadów opakowaniowych w gminie Czernichów w 2002 r. [Mg/rok]

| Wyszczególnienie | Ilość odpadów [kg/M/rok] | Ilość odpadów [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
| Papier i tektura | 35,8 | 231 |
| Szkło | 26,9 | 174 |
| Tworzywa sztuczne | 13,8 | 89 |
| Wielomateriałowe | 4,0 | 26 |
| Blacha stalowa | 3,7 | 24 |
| Aluminium | 1,1 | 7 |
| Drewno i materiały naturalne | 12,9 | 83 |
| Razem | 98,2 | 634 |

Ze wskaźnikowych obliczeń wynika, że łączna masa wytworzonych odpadów opakowaniowych na terenie gminy w 2002 r. wyniosła 634 Mg, co stanowi średnio 98,2 kg na mieszkańca.

## Gospodarka odpadami przemysłowymi

### Odpady inne niż niebezpieczne

Termin odpady przemysłowe (odpady towarzyszące działalności gospodarcze) obejmuje odpady inne niż niebezpieczne i odpady niebezpieczne. Do grupy odpadów innych niż niebezpieczne zaliczono odpady, których powstawanie jest związane z działalnością usługowo-handlową i produkcyjno-rzemieślniczą, prowadzoną przez podmioty gospodarcze na terenie gminy Czernichów. Są to odpady, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Ważniejsi wytwórcy to:

- „Porąbka-Żar” S.A. Zespół Elektrowni Wodnych, Międzybrodzie Bialskie,

Podstawowe grupy oraz rodzaje odpadów innych niż niebezpieczne, powstających na terenie gminy Czernichów sklasyfikowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112 poz. 1206).

Tabela 3-13 Zestawienie rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne, powstających na terenie gminy Czernichów

| Kod | Rodzaj odpadu |
| --- | --- |
| 15.01.01 | Opakowania z papieru i tektury |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych |
| 15 01 04 | Opakowania z metali |
| 15.01.06 | Zmieszane odpady opakowaniowe |
| 16.01.03 | Zużyte opony |
| 19 08 01 | Skratki |
| 19 01 02 | Zawartość piaskowników |
| 19-08-05 | Odpady z procesów stabilizacji i odwadniania osadów, w tym ustabilizowane komunalne osady ściekowe |
| 20.03.01 | Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne |

Rysunek 4 Lokalizacja podmiotów gospodarczych związanych z wytwarzaniem odpadów przemysłowych w gminie Czernichów

Z uwagi na brak oficjalnych danych, ilość powstających odpadów zaliczanych do odpadów innych niż niebezpieczne, oszacowano na podstawie przeprowadzonych analiz dostępnych materiałów. Oszacowano, że w 2002 roku powstało około 120 Mg tych odpadów, przy czym w przeważającej części wymienione odpady zostały odbierane przez specjalistyczne firmy wywozowe, trafiając do strumienia odpadów komunalnych. Część tych odpadów, aktualnie nieprzydatna do gospodarczego wykorzystania jest unieszkodliwiana poprzez deponowanie na składowisku Spółki Beskid w Żywcu. Natomiast odpady o charakterze użytkowym, zbierane selektywnie, kieruje się do gospodarczego wykorzystania.

### Gospodarka odpadami z przemysłu rolno-spożywczego

Na obszarze gminy Czernichów znaczna część mieszkańców prowadzi działalność rolniczą, które odgrywa bardzo ważną rolę w jej życiu gospodarczym. Mieszkańcy trudnią się na ogół uprawą roli i hodowlą na niewielką skalę.

Wśród upraw polowych wiodącym kierunkiem jest uprawa zbóż, przeważnie żyta, jęczmienia i owsa i. Z roślin okopowych uprawia się przede wszystkim ziemniaki i buraki pastewne, zaś z roślin przemysłowych rzepak.

Na terenie gminy rozwinięta jest też hodowla trzody chlewnej, bydła, owiec, kóz i drobiu. Część zwierząt hodowlanych jest odsprzedawana zakładom mięsnym prowadzącym ubój, rozbiórkę i przetwórstwo. Pozostała część jest użytkowana na potrzeby własne, a powstające odpady są zagospodarowywane na miejscu.

W gminie brak jest zakładów zajmujących się wytwarzaniem mączek mięsno-kostnych. Obecny stan prawny, nawiązujący do przepisów Unii Europejskiej ogranicza stosowanie mączek mięsno-kostnych tylko do karmienia zwierząt futerkowych. W związku z tym odpady poubojowe mięsne i kostne muszą być unieszkodliwiane w inny sposób np. termiczny (spalanie) lub poprzez rozkład biologiczny. O wyborze firm uprawnionych do świadczenia usług w tym zakresie decydują prawa rynku. Ważnym jest aby zakłady przetwórcze prowadziły gospodarkę w sposób zgodny z istniejącymi wymogami prawnymi, co wymaga prowadzenia kontroli przez odpowiednie służby.

### Obiekty oraz instalacje do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z sektora gospodarczego

Gmina Czernichów nie posiada własnego czynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Na terenie gminy nie są zlokalizowane instalacje prowadzące odzysk lub unieszkodliwianie odpadów na większą skalę. Odpady z tej grupy zbierane na terenie gminy są transportowane do odzysku lub unieszkodliwiania prowadzonego przez deponowanie na składowisku Spółki Beskid w Żywcu.

## Gospodarka odpadami niebezpiecznymi wydzielanymi przez podmioty gospodarcze

Działalności wytwórczo-usługowej prowadzonej na terenie gminy Czernichów przez różne podmioty gospodarcze, towarzyszy powstawanie odpadów niebezpiecznych, których wiodącym wytwórcą jest Stacja Paliw w Czernichowie. Z uwagi na brak odpowiednich danych ilościowo-rodzajowych powstających odpadów do celów dalszych analiz przyjęto dane szacunkowe.

W poniższej tabeli zestawiono rodzaje wytwarzanych odpadów niebezpiecznych na terenie Gminy zgodnie z kodami zamieszczonymi w katalogu odpadów - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr .62, poz. 628).

Tabela 3-14 Zestawienie rodzajów odpadów niebezpiecznych wytwarzanych na terenie gminy

| Kod | Rodzaj odpadu |
| --- | --- |
| 13 01 11* | Syntetyczne oleje hydrauliczne |
| 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych |
| 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe |
| 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) |
| 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) |
| 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 |
| 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe |
| 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe |

W oparciu o przeprowadzone analizy oszacowano, że w 2002 r. w gminie Czernichów podmioty gospodarcze wytworzyły około 1,0 Mg odpadów niebezpiecznych. Wydzielane przez przedsiębiorców odpady niebezpieczne wymagają odpowiedniego zbierania, gromadzenia i wywozu celem odpowiedniego odzysku lub unieszkodliwiania. Zadania te podmioty gospodarcze winny realizować we współpracy ze specjalistycznymi firmami, zgodnie z posiadanymi decyzjami na wytwarzanie odpadów i zatwierdzonymi programami gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

## Gospodarka szczególnymi odpadami niebezpiecznymi

### Odpady medyczne

Do odpadów medycznych wytwarzanych na terenie gminy zaliczamy substancje stałe, ciekłe i gazowe powstające w wyniku prowadzenia leczenia, diagnozowania oraz profilaktyki medycznej. Odpady te powstają w obiektach lecznictwa zamkniętego, otwartego oraz w obiektach badawczych i eksperymentalnych.

Odpady medyczne powstają w takich obiektach, jak: szpitale ogólne i specjalistyczne, przychodnie lekarskie, ośrodki zdrowia, prywatne praktyki lekarskie, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady leczniczo-wychowawcze, ośrodki rehabilitacyjne dla narkomanów, ośrodki leczenia odwykowego, sanatoria uzdrowiskowe, hospicja, punkty lekarskie.

Odpady medyczne powstające na terenie gminy sklasyfikowane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 112, poz. 1206) w grupie 18.

Tabela 3-15 Klasyfikacja odpadów medycznych zgodnie z katalogiem odpadów

| Kod odpadu | Odpady medyczne |
| --- | --- |
| 18 01 | Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej |
| 18 01 01 | Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03) |
| 18 01 02* | Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) |
| 18 01 03* | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 |
| 18 01 04 | Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 |
| 18 01 06* | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne |
| 18 01 07 | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06 |
| 18 01 08* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne |
| 18 01 09 | Leki inne niż wymienione w 18 01 08 |
| 18 01 10* | Odpady amalgamatu dentystycznego |
| 18 01 80* | Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie o właściwościach zakaźnych |
| 18 01 81 | Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niż wymienione w 18 01 80 |
| 18 01 82* | Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych |

* odpady niebezpieczne

Zgodnie z danymi WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) wśród odpadów, powstających w placówkach służby zdrowia około::

- 75 % - 90 % stanowią odpady nie stanowiące zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi (odpady komunalne lub o zbliżonym charakterze),

- 10 % - 25 % odpady medyczne.

Odpady powstające w placówkach medycznych można podzielić na 4 podstawowe grupy:

Grupa A	odpady komunalne, w tym: odpady kuchenno – ogrodowe, wielkogabarytowe, surowce wtórne itp.,

Grupa B	zużyte opatrunki, krew i jej produkty krwiopochodne, tampony, przedmioty ostre (igły, strzykawki, skalpele, pipety itp.),

Grupa C	szczątki ludzkie i zwierzęce: tkanka pooperacyjna, rozpoznawalne szczątki ciała ludzkiego,

Grupa D	cytostatyki, niewykorzystane płyny z chemioterapii, odpady chemiczne 
i farmaceutyki (przeterminowane leki, materiały fotograficzne), odpady o wysokiej zawartości metali ciężkich (np. termometry rtęciowe, świetlówki) oraz radioaktywne.

Z dostępnych materiałów wynika, że na terenie gminy znajdują się obiekty służby zdrowia:

- apteka: 2

- przychodnie, ośrodki zdrowia: 3,

- praktyka lekarska: 2,:

- zakład opiekuńczo-leczniczy: 220 łóżek

Na podstawie danych przedstawionych w Planie Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego przyjęto następujące ilości odpadów, powstających w placówkach medycznych:

- przychodnie, ośrodki zdrowia: 0,005 kg/poradę,

- praktyki lekarskie: 0,005 kg/poradę,

- zakład opiekuńczo-leczniczy: :0,160 kg/łóżko/dobę.

W oparciu o wartości wskaźnikowe i założone ilości udzielanych porad wyliczono ilości opadów medycznych dla roku 2002:

  - Grupa A - 8,223 Mg

  - Grupa B,C,D – 4,880 Mg

Na terenie gminy Czernichów wdrożono system zbiórki odpadów medycznych i w roku 2003, zgodnie z danymi Spółki Beskid, zebrano  4,827 Mg tych odpadów.

Niebezpieczne odpady medyczne na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie rodzajów odpadów medycznych i weterynaryjnych, których poddawanie odzyskowi jest zakazane (Dz.U. nr 8, poz.102,103) nie mogą być poddane odzyskowi. Z kolei Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz.U. 2003,  nr 8, poz. 103 i 104) dopuszcza następujące sposoby unieszkodliwiania odpadów medycznych:

- termiczne przekształcanie odpadów,

- autoklawowanie,

- dezynfekcja termiczna,

- działanie mikrofalami,

- obróbka fizyczno-chemiczna.

Problematyka prawidłowego usuwania i unieszkodliwiania odpadów medycznych stanowi aktualnie jeden z istotnych problemów dostrzeganych przez służby sanitarno-epidemiologiczne i ochrony środowiska, głównie z uwagi na rozproszenie miejsc powstawania tych odpadów.

Na terenie województwa śląskiego zlokalizowano pięć takich instalacji unieszkodliwiania odpadów medycznych. W poniższej tabeli nr 3-15 zestawiono zakłady unieszkodliwiania odpadów medycznych w województwie śląskim.

Tabela 3-16  Zakłady unieszkodliwiania odpadów medycznych w województwie śląskim

| Lp. | Nazwa Zakładu | Miejscowość | Zdolność przerobowa Mg/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zakład Utylizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych | Katowice | 1 500-1 600 |
| 2. | Zakład Utylizacji Odpadów przy Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach | Gliwice | 200 |
| 3. | Zakład Utylizacji Odpadów Medycznych przy Szpitalu Wojewódzkim | Bielsko-Biała | 600 |
| 4. | Spalarnia Odpadów „Lobbe Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 4 000 |
| 5. | Spalarnia Odpadów Medycznych (zlokalizowana na terenie Szpitala Śląskiego) | Cieszyn | 320 |

W powyższej tabeli wynika, że najbliżej gminy Czernichów jest położona instalacja do unieszkodliwiania odpadów medycznych, zlokalizowana w Zakładzie Utylizacji Odpadów Medycznych przy Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej.

### Odpady weterynaryjne

Odpady weterynaryjne związane są z badaniem zwierząt i świadczeniem usług weterynaryjnych oraz z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach.

W katalogu odpadów (Dz. U. 112, poz. 1206) odpady weterynaryjne sklasyfikowano w podgrupie 18 02 odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej.

Tabela 3-17 Klasyfikacja odpadów weterynaryjnych zgodnie z katalogiem odpadów

| Kod odpadu | Odpady weterynaryjne |
| --- | --- |
| 18 02 | Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej |
| 18 02 01 | Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02) |
| 18 02 02* | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt |
| 18 02 03 | Inne odpady niż wymienione w 18 02 02 |
| 18 02 05* | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne |
| 18 02 06 | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05 |
| 18 02 07* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne |
| 18 02 08 | Leki inne niż wymienione w 18 02 07 |

* odpady niebezpieczne

Ilość aktualnie wytwarzanych odpadów weterynaryjnych przez służby weterynaryjne na terenie gminy Czernichów nie jest możliwa do określenia, ponieważ dane dotyczące powstawania tego typu odpadów nie były dotychczas gromadzone.

W związku z brakiem danych ilościowych i rodzajowych dotyczących grupy odpadów weterynaryjnych powstających na obszarze Gminy, ich ilość określono szacunkowo. Przyjęto że na terenie gminy wytwarza się około 0,150 Mg odpadów weterynaryjnych.

### Odpady azbestowe

Odpady zawierające azbest klasyfikowane są jako odpady niebezpieczne i gospodarka nimi obwarowana jest szczególnymi wymogami formalno-prawnymi. Źródłem emisji azbestu do środowiska są różne rodzaje działalności człowieka.

Odpady zawierające azbest stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia ludzi wówczas, gdy włókna azbestowe uwalniają się i wraz z powietrzem przedostają się do układu oddechowego. Aby przeciwdziałać temu należy stosować się do zaleceń i wymogów dotyczących bezpiecznego usuwania i postępowania z odpadami zawierającymi azbest. Na co dzień dość często spotyka się przypadki nieodpowiedzialnego postępowania z odpadami azbestowymi dotyczyły głównie składowania płyt z demontażu pokryć dachów i elewacji budynków w przypadkowych miejscach (bez jakiegokolwiek zabezpieczenia).

Zasady postępowania z tym rodzajem odpadów i reguluje ustawa o odpadach, ustawa prawo ochrony środowiska, ustawa o zakazie stosowania wyrobów azbestowych i rozporządzenia wykonawcze, m m.in.: rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 138, poz. 895 z 1998 r.) i Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dotyczące zasad BHP przy usuwaniu i zabezpieczaniu wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 45, poz. 280 z 1998 r.).

Od 1997 roku obowiązuje ustawa o zakazie stosowania i produkcji wyrobów azbestowych, w związku z tym jedynym źródłem odpadów azbestowych jest demontaż zabudowanych wyrobów azbestowych. Szacuje się, że na terenie Gminy znajduje się około 968 Mg wyrobów zawierających azbest, w tym:

  - 904 Mg płyt azbestowo-cementowych,

  - 64 Mg rur azbestowo-cementowych.

Do odpadów azbestowych należą także odpady, których liczba jest jednak niewielka, powstające przy demontażu i rozbiórce m.in.: izolacji ognioochronnych i akustycznych, osłon do kanałów spalinowych, kształtek do wentylacji zewnętrznych, osłon rurociągów ciepłowniczych oraz tkanin ognioodpornych (wata i przędza azbestowa, tkaniny termoizolacyjne, taśmy i sznury termoizolacyjne, tektura termoizolacyjna, koce gaśnicze i worki z tkaniny azbestowej). Ponadto do odpadów zawierających azbest zalicza się także zużyte materiały i wykładziny cierne stosowane w hamulcach i sprzęgłach w motoryzacji.

Zbierane na terenie powiatu odpady azbestowe są unieszkodliwiana na składowiskach odpadów azbestowych zlokalizowanych poza jego granicami. Najbliżej położone składowiska odpadów azbestowych to:

  - Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków w Oświęcimiu,

  - PPHU KOMART w Knurowie

  - Zakłady Koksownicze PRZYJAŹŃ w Dąbrowie Górniczej

Usuwaniu wyrobów azbestowych poświęcono specjalny Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski., który został zatwierdzony przez Radę Ministrów dnia 14 maja 2002 roku. Zgodnie z tym programem przyjmuje się oczyszczenie do 2032 roku terytorium Polski z azbestu i usunięcie wyrobów zawierających azbest.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że aktualnie gmina Czernichów przygotowuje się do podjęcia na swoim terenie działalności wspierającej usuwanie odpadów azbestu z budynków poprzez dofinansowanie demontażu, transportu i lokowania na składowisku.

### Odpady PCB

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym w Polsce przez PCB należy rozumieć: polichlorowane trifenyle, monometylotetrachlorodifenylometan, monometylodichlorodifenylometan, monometylodibromodifenylometan oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0,005% wagowo łącznie.

PCB wykorzystywane były głównie w zamkniętych urządzeniach elektro-energetycznych takich jak: kondensatory, transformatory, wyłączniki olejowe, dławiki itp. Całkowite zniszczenie i wyeliminowanie PCB ze środowiska zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi ma nastąpić do 2010 roku.

Zgodnie z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24.06.2002 (Dz.U.96 poz.860) podmioty gospodarcze miały obowiązek do przeprowadzenia inwentaryzacji urządzeń zawierających PCB w ilości powyżej 5 litrów (eksploatowanych i wycofanych z eksploatacji ) oraz magazynowanych odpadów PCB w terminie do 31.12.2002 r., a następnie przedłożenia informacji o wynikach inwentaryzacji Wojewodzie. Obecnie na terenie gminy brak jest pełnego rozeznania o ilości urządzeń zawierających PCB oraz magazynowanych odpadach PCB. Wynika to z tego, że informacje z inwentaryzacji są niepełne.

### Oleje odpadowe

Głównym źródłem powstawania olejów odpadowych są motoryzacja i przemysł. Oleje odpadowe z motoryzacji to przede wszystkim zużyte oleje silnikowe i oleje przekładniowe, natomiast te pochodzące z przemysłu to: zanieczyszczone oleje hydrauliczne, przekładniowe, maszynowe, turbinowe, sprężarkowe, transformatorowe oraz grzewcze. Poza olejami odpadowymi w sektorze gospodarczym występują również odpady zanieczyszczone olejami tj. zaolejone szlamy z separatorów olejowych oraz odstojników, szlamy z obróbki metali zawierające oleje, zużyte filtry olejowe, zużyte zaolejone sorbenty, trociny, czyściwo oraz opakowania po olejach. W odpadach tych najczęściej występują zanieczyszczenia w postaci dodatków uszlachetniających oleje i produkty ich rozkładu, produkty polimeryzacji węglowodorów, domieszki paliw, woda, detergenty itp.

Na terenie gminy aktualnie brak jest informacji dotyczących ilości i rodzaju powstających olejów odpadowych. Obecnie oleje odpadowe powstające w zakładach województwa śląskiego odbierane są przez specjalistyczne firmy trudniące się zbiórką.

Oleje odpadowe poddawane są odzyskowi lub unieszkodliwieniu w istniejących w kraju instalacjach zlokalizowanych poza terenem województwa:

- w Rafinerii Jasło S.A., Rafinerii Nafty Glimar S.A., Rafinerii Trzebinia S.A. –  metodą re-rafinacji lub krakingu termicznego,

- w Południowych Zakładach Rafineryjnych Naftol S.A., Oddział Kędzierzyn-Koźle, w firmie MERCAR Sp. z o.o. w Poznaniu - metodą krakingu termicznego,

- w Przedsiębiorstwie Kruszyw Lekkich „Keramzyt” w Mszczonowie – jako dodatek spulchniający glinę przy produkcji kruszyw w miejsce tradycyjnie stosowanego oleju napędowego lub ropy naftowej.

Odpady olejowe są również spalane w spalarniach odpadów wspólnie z innymi odpadami, poddawane oczyszczaniu - odwadnianiu lub unieszkodliwianiu poprzez biodegradację. Niestety część odpadów olejowych spalanych jest w piecach domowych,  które nie są przystosowane do tego celu i nie spełniają wymogów ochrony środowiska.

Na terenie województwa śląskiego przerabiane są następujące odpady olejowe:

- emulsje olejowo-wodne - m.in. w instalacjach firm AQUA, REMTECH, w instalacji Huty „Szopienice” lub Zakładów Metalurgicznych Bumar-Mikulczyce,

- czyściwo zaolejone - spalane w Spalarni „Lobbe Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej.

### Baterie i akumulatory

Akumulatory elektryczne i baterie galwaniczne są produktami, które po zużyciu stają się odpadami o charakterze niebezpiecznym dla środowiska i zdrowia ludzi. Często zużyte baterie i akumulatory, szczególnie te małogabarytowe, przenikają do strumienia odpadów komunalnych i w rezultacie są deponowane na składowiskach komunalnych. Efektem takiego postępowania jest przedostawanie się wielu substancji niebezpiecznych poprzez wody opadowe, filtrujące masę nagromadzonych odpadów oraz przechodzenie zanieczyszczeń wraz z odciekami do gleby, wód powierzchniowych i podziemnych, powodując niebezpieczne skażenie. Odpadowe baterie i akumulatory mają wartość surowcową, ponieważ poddane odzyskowi stanowią znaczne zasoby ochraniające naturalne złoża surowcowe.

Aktualnie na rynku polskim można wyróżnić trzy grupy chemicznych źródeł prądu:

- akumulatory ołowiowe,

- akumulatory niklowo-kadmowe wielko- i małogabarytowe,

- baterie pierwotne i pozostałe baterie wtórne.

Aktualnie prowadzi się zbiórkę akumulatorów na terenie gminy zgodnie z wymogami prawa, tzn. zużyte akumulatory są odbierane przez sprzedawców. Punkty sprzedaży przekazują zużyte akumulatory firmom posiadającym stosowne zezwolenia na transport, odzysk lub unieszkodliwianie tego typu odpadów. Na terenie gminy zbiórka baterii jest aktualnie jest na etapie wdrażania. Zbiórkę prowadzi się najczęściej w szkołach, gdzie w 2003 roku zebrano 0,165 Mg baterii.

### Pestycydy

Pestycydami nazywamy grupy związków chemicznych pochodzenia naturalnego (roślinne) i syntetycznego stosowane do niszczenia pasożytów człowieka, zwierząt hodowlanych i roślin. Używane są również do zwalczania chorób roślin, regulacji ich wzrostu i usuwania chwastów. Niektóre pestycydy używane są w akcjach sanitarnych, higienie osobistej ludzi oraz w leczeniu różnych chorób.

Następstwem stosowania tak toksycznych środków są równie niebezpieczne odpady. Najczęściej odpady tej grupy pochodzą z:

- przeterminowanych w ubiegłych latach preparatów, które wycofane z obrotu, zdeponowano w mogilnikach lub magazynach,

- bieżącej produkcji, dystrybucji i stosowania w rolnictwie (opakowania po środkach ochrony roślin itp.).

Obecnie trudno jest oszacować ilość odpadów po środkach chemicznych ochrony roślin (przeterminowane środki, opakowania po pestycydach), ponieważ na terenie gminy brak jest szczegółowej inwentaryzacji tego typu odpadów.

Gospodarka odpadami opakowaniowymi po pestycydach jest uregulowana. Firmy zajmujące się produkcją, importem i sprzedażą środków ochrony roślin mają obowiązek odbioru zużytych opakowań po pestycydach zgodnie z wymaganiami ustawy o opakowaniach (Dz.U. nr 63, poz. 638, 2001 r.). Ustawa obowiązuje firmy do posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych, w tym niebezpiecznych dla środowiska.

Likwidację odpadów pestycydowych przeprowadza się poza terenem Gminy poprzez termiczne unieszkodliwienie. Najbliższa spalarnia tych odpadów znajduje się w firmie Lobbe w Dąbrowie Górniczej. Instalacja unieszkodliwia przeterminowane środki ochrony roślin o kodach 07 04 80*, 07 04 81, 20 01 19*, 20 01 80 (* - odpady niebezpieczne).

## Gospodarka pozostałymi odpadami

### Zużyte pojazdy samochodowe

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym samochód po zakończeniu swojego użytkowania staje się tzw. odpadem poużytkowym i należy do kategorii odpadów niebezpiecznych. Z uwagi na swój charakter stanowi źródło cennych materiałów. Szkodliwe oddziaływanie na środowisko pojazdów wycofanych z eksploatacji spowodowane jest występowaniem w nich substancji niebezpiecznych, które mogą dostać się do środowiska w przypadku niekontrolowanego postępowania z zużytymi pojazdami lub nie zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń przed dostaniem się tych substancji do gleby lub wód gruntowych oraz atmosfery.

Aktualnie w kraju prowadzone są prace legislacyjne nad wdrożeniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji. Przygotowywana ustawa powinna w sposób zdecydowany poprawić obecny stan gospodarowania pojazdami nieprzydatnymi do dalszej eksploatacji. Ustawa umożliwi prowadzenie monitoringu ilości wycofywanych pojazdów oraz prowadzenie monitoringu odzysku i recyklingu odpadów z zużytych pojazdów. Dokładna ewidencja odpadów jest warunkiem niezbędnym dla raportowania stanu gospodarowania zużytymi pojazdami celem spełnienia wymagań dyrektywy.

Wycofywane z eksploatacji i złomowane pojazdy samochodowe powinny być przekazywane przez ostatniego właściciela do firm posiadających uprawnienia wojewody do kasacji. Fakt ten będzie potwierdzany odpowiednim zaświadczeniem. Technologia unieszkodliwiania samochodów realizowana w uprawnionych stacjach demontażu, polega na usuwaniu substancji niebezpiecznych oraz segregacyjnym odzysku materiałów, części i ewentualnie podzespołów. Odzyskane odpady - materiały przekazuje się uprawnionym odbiorcom do recyklingu a odpady, dla których recykling nie jest uzasadniony ekonomicznie lub dla których nie istnieją technologie recyklingu kierowane są do spalenia z odzyskiem energii lub na składowiska.

Na terenie gminy brak jest złomowiska pojazdów samochodowych, natomiast w pobliskim Żywcu funkcjonuje, upoważniony przez Wojewodę śląskiego, zakład złomowania samochodów - Spółdzielnia Transportu Wiejskiego, 34-300 Żywiec, ul. Fabryczna 4

Tabela 3-18 Rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych z zużytych samochodów

| Rodzaj odpadu | Masa odpadu [Mg] | Sposób utylizacji |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | recykling materiałowy | spalanie z odzyskiem energii | składowanie |
| metale żelazne | 0,710 | x |  |  |
| metale nieżelazne | 0,050 | x |  |  |
| baterie i akumulatory | 0,0133 | x |  |  |
| zużyte opony | 0,0273 | x | x |  |
| tworzywa sztuczne | 0,08 | x | x |  |
| szkło | 0,0254 | x |  |  |
| odpadowe oleje silnikowe, smarowe i przekł. | 0,0049 | x |  |  |
| płyny hamulcowe | 0,0003 | x |  |  |
| płyny zapobiegające zamarzaniu | 0,0046 | x |  |  |
| odpady paliw ciekłych | 0,0050 | x |  |  |
| filtry olejowe | 0,0010 | x | x |  |
| okładziny hamulcowe | 0,0015 |  |  | x |
| zbiorniki na gaz skroplony | 0,002 | x |  |  |
| elementy wybuchowe np. poduszki powietrzne | 0,005 | x |  |  |
| zużyte urządzenia klimat. zawierające freony | 0,0105 | x |  |  |

W kraju dostępne są podstawowe urządzenia do wykonywania demontażu w sposób profesjonalny, jak również zaczyna się normalizować rynek odbiorców odpadów i recyklerów. Obecnie około 86,6% średniej masy pojazdu może być ponownie wykorzystane.

Tabela 3-19 Rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych z zużytych pojazdów samochodowych i możliwości ich recyklingu

| Rodzaj odpadu | Odzysk [% wag. średniej masy samochodu] | Recyklerzy |
| --- | --- | --- |
| metale żelazne | 73,0 | huty stali |
| metale nieżelazne | 5,0 | zakłady metalurgiczne, huty metali nieżelaznych |
| akumulatory i baterie | 1,5 | zakłady przetwórstwa akumulatorów |
| szyby | 2,5 | huty szkła |
| płyny chłodnicze i do spryskiwania szyb | 0,5 | zakłady chemiczne |
| opony | 3,1 | odzysk energii - cementownie |
| oleje | 0,5 | rafinerie |
| Razem | 86,6 |  |

### Zużyte opony

Dokładne określenie zasobów zużytych opon jest trudne ze względu na brak jakichkolwiek ewidencji w tym zakresie. W krajach Unii Europejskiej przyjmuje się wskaźnik 6,8 kg opony na mieszkańca. W oparciu o dane literaturowe można przyjąć, że aktualnie dla badanego obszaru ten wskaźnik będzie niższy i kształtuje się obecnie na poziomie 3,4 kg opon na mieszkańca. Oszacowana na tej podstawie ilość zużytych opon w gminie w 2002 roku wyniosła 21,9 Mg. Spółka Beskid w 2002 r. na terenie gminy Czernichów zebrała 0,160 Mg opon.

W kraju stopień zagospodarowania opon jest niewielki i wynosi średnio około 35%, w tym bieżnikowanie stanowi około 15%, recykling materiałowy około 7%, wykorzystanie energetyczne  około 13%. Pozostałe 65% to składowanie, również w lasach i na łąkach, lub spalanie w niekontrolowanych warunkach. W kraju istnieją możliwości techniczne i moce produkcyjne do realizacji poszczególnych kierunków wykorzystania zużytych opon. Zużyte opony mogą być zagospodarowywane poprzez:

- bieżnikowanie,

- recykling materiałowy,

- spalanie z odzyskiem energii.

Ustawa o odpadach wprowadziła z dniem 1 lipca 2003 zakaz składowania całych opon a z dniem 1 lipca 2006 również opon pociętych. Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie postępowania z niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej nakłada na producentów i importerów opon obowiązek ich odzysku i recyklingu. W kraju utworzone zostały w ostatnim roku organizacje odzysku opon, których zasięg działania obejmuje również teren Gminy wiejskiej Czernichów. Zebrane opony kierowane są głównie do  spalania z odzyskiem energii w cementowniach, rzadziej do recyklingu materiałowego. Aktualnie cementownie Górażdże i Strzelce Opolskie przyjmują opony i stosują je jako paliwo uzupełniające przy produkcji klinkieru.

# Prognozowane zmiany w gospodarce odpadami

## Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych

W Planie Gospodarki Odpadami dla gminy Czernichów, podobnie jak Planie wojewódzkim i powiatowym został przyjęty rok 2015, jako docelowy horyzont czasowy. W związku z tym prognozy dotyczące planowania gospodarki odpadami (w tym prognozy wskaźników) na terenie gminy dostosowano do planów wyższego rzędu, jakimi są wcześniej wymienione plany.

Przewidywane w Planie rodzaje i ilości odpadów komunalnych podlegały będą kontrolowanemu zagospodarowaniu. Stanowi podstawę konstrukcji całego planu. Jest rzeczą oczywistą, że zmiany rodzajowo-ilościowe i jakościowe i odpadów następują wolno, tak jak wolno przebiegają zmiany w przyzwyczajeniach oraz w poziomie dochodów i konsumpcji mieszkańców. Na prognozowane zmiany wielkości strumienia odpadów składają się zasadniczo dwa czynniki tj. liczba ludności i jednostkowy wskaźnik emisji odpadów liczony w kg/M*r lub m3/M*r odpadów. Założono, z uwagi na brak jednolitej prognozy liczby ludności, że zmiany demograficzne gminy Czernichów w badanym okresie nie będą znaczące, stąd do obliczeń przyjęto liczbę ludności z 2002 roku.

Prognozę zmian wskaźników emisji odpadów wykonano dla poszczególnych typów źródeł odpadów. W ramach niniejszego opracowania rozważano przypuszczalne trendy rozwoju sytuacji społeczno-gospodarczej i związane z nimi zmiany ilościowo-jakościowe strumienia odpadów komunalnych. Prowadzone analizy oparto na następujących przesłankach:

- Założono, że okresie do roku 2015 rozwój gospodarczy gminy Czernichów będzie postępował bez większych załamań, a struktura gospodarki będzie zbliżała się do poziomu w krajach zachodnioeuropejskich.

- Przyjęto dalszy rozwój sieci gastronomicznej, w tym rozwój punktów zbiorowego żywienia, co w konsekwencji spowoduje wzrost masy odpadów spożywczych.

- Założono, że przez najbliższe 4 lata, dominowały będą społeczne postawy nastawione na konsumpcję dóbr i usług, sprzyjające wzrostowi ilości odpadów. Po tym okresie stopniowo, coraz częściej obserwować będzie się postawy proekologiczne, cechujące się świadomym stosunkiem do problematyki ochrony środowiska przed odpadami. Uwidoczni się to przede wszystkim w zmianie struktury odpadów.

- Przewiduje się zmniejszenie udziału tworzyw sztucznych na korzyść wzrostu zużycia szkła i wyrobów z drewna oraz innych materiałów pochodzenia naturalnego, a przede wszystkim materiałów podatnych na recyrkulację czy rozkład biologiczny.

- Zakłada się, że po początkowym okresie stagnacji nastąpi znaczący wzrost aktywności budownictwa, a przede wszystkim prac remontowo-budowlanych, co w konsekwencji zaowocuje wzrostem ilości odpadów budowlanych i poremontowych.

Powyżej przedstawiony scenariusz zakłada, że rozwój społeczno-gospodarczy terenu Gminy  Czernichów będzie przebiegał w tempie zależnym od uwarunkowań zewnętrznych, raczej wolno, wobec czego w obliczeniach planistycznych założono niewielkie w skali rocznej, zmiany „emisji” poszczególnych składników odpadów. Zmiany te, na ogół nie będą większe niż 2%, z wyjątkiem odpadów budowlanych i odpadów niebezpiecznych.

Zakładane zmiany procentowe wskaźników wytwarzania poszczególnych rodzajów odpadów zawarto w przedstawionej poniżej tabeli 4-1, a obliczane na tej podstawie prognostyczne ilości odpadów w okresie 2003-2015 zilustrowano w tabeli 4-2

Tabela 4-20 Zakładane procentowe zmiany wskaźników generowania odpadów komunalnych [%]

| L.p. | Nazwa strumienia | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 1,00 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,30 | 1,10 | 0,90 | 0,70 | 0,50 |
| 2 | Odpady zielone | 1,00 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,30 | 1,10 | 0,90 | 0,70 | 0,50 |
| 3 | Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 2,00 | 2,00 | 1,80 | 1,60 | 1,40 | 1,20 | 1,00 | 0,80 | 0,60 | 0,40 | 0,20 | 0,00 |
| 4 | Opakowania z papieru i tektury | 1,50 | 1,50 | 1,60 | 1,70 | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 5 | Opakowania wielomateriałowe | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 6 | Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 1,50 | 1,50 | 1,30 | 1,10 | 0,90 | 0,70 | 0,50 | 0,00 | -0,50 | -1,00 | -1,50 | -2,00 |
| 7 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 2,00 | 2,00 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 8 | Szkło (nieopakowaniowe) | 1,50 | 1,50 | 1,60 | 1,70 | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 1,80 | 1,60 | 1,40 | 1,20 | 1,00 |
| 9 | Opakowania ze szkła | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 10 | Metale | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 0,60 | 0,40 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opakowania z blachy | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 12 | Opakowania z aluminium | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 13 | Tekstylia | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 14 | Odpady mineralne | 1,00 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 15 | Drobna frakcja popiołowa | -2,00 | -2,00 | -2,20 | -2,40 | -2,60 | -2,80 | -3,00 | -3,00 | -3,00 | -3,00 | -3,00 | -3,00 |
| 16 | Odpady wielkogabarytowe | 3,00 | 3,00 | 2,60 | 2,20 | 1,80 | 1,40 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 17 | Odpady budowlane | 3,00 | 3,00 | 2,80 | 2,60 | 2,40 | 2,20 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 18 | Odpady niebezpieczne | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Tabela 4-21  Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych w gminie Czernichów w latach 2004-2015 [Mg]

| Nazwa strumienia | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 169,6 | 171,3 | 173,2 | 175,3 | 177,6 | 180,0 | 182,7 | 185,1 | 187,2 | 188,8 | 190,2 | 191,1 |
| Odpady zielone | 32,9 | 33,3 | 33,6 | 34,0 | 34,5 | 34,9 | 35,5 | 35,9 | 36,3 | 36,7 | 36,9 | 37,1 |
| Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 63,3 | 64,5 | 65,7 | 66,7 | 67,7 | 68,5 | 69,2 | 69,7 | 70,1 | 70,4 | 70,6 | 70,6 |
| Opakowania z papieru i tektury | 62,6 | 63,6 | 64,6 | 65,7 | 66,9 | 68,2 | 69,5 | 70,9 | 72,3 | 73,8 | 75,2 | 76,8 |
| Opakowania wielomateriałowe | 14,0 | 14,3 | 14,6 | 14,9 | 15,2 | 15,5 | 15,8 | 16,1 | 16,4 | 16,8 | 17,1 | 17,5 |
| Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 97,4 | 98,9 | 100,2 | 101,3 | 102,2 | 102,9 | 103,4 | 103,4 | 102,9 | 101,9 | 100,3 | 98,3 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 42,2 | 43,0 | 43,8 | 44,6 | 45,4 | 46,1 | 46,8 | 47,5 | 48,2 | 48,9 | 49,7 | 50,4 |
| Szkło (nieopakowaniowe) | 12,8 | 13,0 | 13,2 | 13,5 | 13,7 | 14,0 | 14,2 | 14,5 | 14,7 | 14,9 | 15,1 | 15,3 |
| Opakowania ze szkła | 73,5 | 75,0 | 76,5 | 78,0 | 79,6 | 81,2 | 82,8 | 84,5 | 86,2 | 87,9 | 89,6 | 91,4 |
| Metale | 29,7 | 30,0 | 30,2 | 30,4 | 30,5 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 |
| Opakowania z blachy | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,8 | 8,9 | 9,0 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,5 |
| Opakowania z aluminium | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 5,0 |
| Tekstylia | 31,8 | 32,1 | 32,4 | 32,8 | 33,1 | 33,4 | 33,8 | 34,1 | 34,4 | 34,8 | 35,1 | 35,5 |
| Odpady mineralne | 106,0 | 107,1 | 108,4 | 109,9 | 111,6 | 113,6 | 115,9 | 118,2 | 120,6 | 123,0 | 125,5 | 128,0 |
| Drobna frakcja popiołowa | 329,4 | 322,8 | 315,7 | 308,1 | 300,1 | 291,7 | 282,9 | 274,5 | 266,2 | 258,2 | 250,5 | 243,0 |
| Odpady wielkogabarytowe | 102,7 | 105,8 | 108,6 | 110,9 | 112,9 | 114,5 | 115,7 | 116,8 | 118,0 | 119,2 | 120,4 | 121,6 |
| Odpady budowlane | 205,4 | 211,6 | 217,5 | 223,2 | 228,5 | 233,6 | 238,2 | 243,0 | 247,9 | 252,8 | 257,9 | 263,0 |
| Odpady niebezpieczne | 13,2 | 13,3 | 13,4 | 13,6 | 13,7 | 13,8 | 14,0 | 14,1 | 14,3 | 14,4 | 14,5 | 14,7 |
| Razem | 1 399,4 | 1 412,5 | 1 424,8 | 1 436,1 | 1 446,6 | 1 456,1 | 1 464,8 | 1 472,9 | 1 480,4 | 1 487,3 | 1 493,6 | 1 499,3 |

## Prognoza powstawania osadów ściekowych

Na okres perspektywiczny zakłada się dalszą rozbudowę systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Czernichów. Do roku 2015 planuje się wybudowanie około 61,5 km sieci kanalizacji sanitarnej. Przewiduje się również budowę nowych oczyszczalni ścieków w Międzybrodziu Bialskim i Tresnej.  Oczyszczalnia w Międzybrodziu Żywieckim została już zmodernizowana.

W związku z tym zakłada się, że docelowo tj. do roku 2015 ilość osadów wydzielana na terenie gminy Czernichów wzrośnie do około 70 Mg s.m./rok.

## Prognoza wytwarzania odpadów opakowaniowych

W celu sporządzenia prognozy powstawania odpadów opakowaniowych w gminie Czernichów dla lat 2004 – 2007 przyjęto wskaźniki zamieszczone w PGO dla województwa śląskiego, które zawiera poniższa tabela.

Tabela 4-22 Prognozowane wskaźniki wytwarzania odpadów opakowaniowych w  latach

2004-2007 [kg/M/rok]

| Rok | Papier i tektura | Szkło | Tworzywa sztuczne | Wieloma-teriałowe | Blacha stalowa | Aluminium | Drewno i materiały naturalne | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 41,2 | 29,7 | 15,9 | 4,6 | 4,0 | 1,2 | 13,3 | 109,9 |
| 2005 | 43,9 | 31,1 | 17,0 | 4,9 | 4,2 | 1,2 | 13,5 | 115,8 |
| 2006 | 45,5 | 32,4 | 17,6 | 5,1 | 4,3 | 1,3 | 13,9 | 119,8 |
| 2007 | 47,0 | 33,6 | 18,1 | 5,3 | 4,3 | 1,3 | 14,2 | 123,8 |

W oparciu o wartości wskaźnikowe podane w tabeli 4-3 w  poniższej tabeli 4-4 przedstawiono prognozowane ilości odpadów opakowaniowych w gminie Czernichów w latach 2004-2007.

Tabela 4-23 Prognoza ilości odpadów opakowaniowych w latach 2004 – 2007 [Mg/rok]

| Rok | Papier i tektura | Szkło | Tworzywa sztuczne | Wieloma- teriałowe | Blacha stalowa | Alumi- nium | Drewno i materiały naturalne | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 266 | 192 | 103 | 30 | 26 | 8 | 86 | 709 |
| 2005 | 283 | 201 | 110 | 32 | 27 | 8 | 87 | 747 |
| 2006 | 294 | 209 | 114 | 33 | 28 | 8 | 90 | 775 |
| 2007 | 303 | 217 | 117 | 34 | 28 | 8 | 92 | 799 |

Zgodnie z prognozą w latach 2004-2007 ilość odpadów opakowaniowych wytwarzanych na terenie gminy wzrośnie o ponad 10%.

## Prognoza powstawania odpadów przemysłowych

Tempo rozwoju poszczególnych gałęzi drobnego przemysłu oraz rzemiosła i usług w okresie do 2015 roku wywierało będzie istotny wpływ na zmiany w ilościowo-rodzajowe odpadów wytwarzanych w sektorze gospodarczym na terenie gminy Czernichów.

Z dotychczasowych doświadczeń światowych wynika, że na każde 1% wzrostu PKB przypada 2% wzrostu ilości wytwarzanych odpadów (Krajowy Plan Gospodarki Odpadami - Monitor Polski nr 11, z 28 lutego 2003r.). W związku z tym przyjmując wariant „optymistyczny” rozwoju sytuacji w Polsce, jako stałą tendencję przewiduje się wyjście z recesji i dalszy rozwój gospodarczy kraju w następstwie restrukturyzacji przemysłu i handlu w okresie do roku 2015.

Prognozując ilości odpadów przemysłowych (bez odpadów niebezpiecznych) należy przyjąć, że w okresie do 2015 roku w ochronie środowiska, w szerszym zakresie niż obecnie, wdrażane będą nowe technologie mało i bezodpadowe oraz metody czystszej produkcji. Również należy się spodziewać wzrostu liczby własnych instalacji służących odzyskowi i unieszkodliwianiu odpadów.

W odniesieniu do branż przemysłowych występujących na terenie gminy nie należy jednak spodziewać się w analizowanym okresie istotnych zmian ilości wytwarzanych odpadów. Stąd też w ramach Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Czernichów przyjęto, że spodziewane wahania globalnej masy analizowanych odpadów będą się kształtowały na poziomie do 5% w skali rocznej.

## Prognoza wytwarzania odpadów niebezpiecznych w sektorze gospodarczym

Z działalnością gospodarczą prowadzoną na terenie gminy Czernichów wiąże się powstawanie odpadów niebezpiecznych, których niezbędny poziom redukcji wynika z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej z dnia 11 maja 2001 r. (Dz.U. Nr 63 poz. 639).

Cytowana ustawa zobowiązuje przedsiębiorców do od osiągnięcia do roku 2007 docelowego poziomu odzysku odpadów niebezpiecznych. Poziom ten został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U. Nr 69/2001 poz. 719). Zostało to zilustrowane w poniższej tabeli.

Tabela 4-24 Zakładane poziomy odzysku odpadów niebezpiecznych przez przedsiębiorców w latach 2003-2007 (%)

| L.p. | Rodzaj odpadu | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Akumulatory | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 2 | Baterie | 7 | 10 | 15 | 30 | 50 |
| 3 | Farmaceutyki | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 4 | Oleje | 37 | 40 | 45 | 50 | 50 |
| 5 | Świetlówki | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 |
| 6 | Pozostałe | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 |

Prognoza ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych w sektorze gospodarczym w okresie perspektywicznym do roku 2015 jest trudna do oszacowania. Wynika to ze ścisłego powiązania ze stanem gospodarki na terenie gminy i całego kraju. W niniejszym opracowaniu założono, że w okresie perspektywicznym ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych będzie podlegała się kształtować na poziomie 2003 r. W okresie perspektywicznym nastąpi jedynie zmiana niektórych rodzajów odpadów wytwarzanych na terenie gminy. Związane to będzie z wejściem Polski do Unii Europejskiej, a co za tym idzie, zmianą niektórych gałęzi produkcji oraz zmianą technologii stosowanych w chwili obecnej.

W przypadku pozostałych grup odpadów nie przewiduje się znaczących zmian w ilości ich wytwarzania. Wahania w analizowanym okresie tutaj mogą wynosić do 10%. Odpady zaliczane do kategorii niebezpiecznych, podobnie jak dotąd, poddawane będą procesom magazynowania, odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przez składowanie. Zasadniczym sposobem radzenia sobie z tą kategorią odpadów pozostanie odzysk i recykling. Docelowo należy dążyć do eliminowania składowania jako sposobu unieszkodliwiania tej kategorii odpadów.

Prognozę ilości i rodzaju odpadów z sektora gospodarczego oparto przede wszystkim o informacje zawarte w planie Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego oraz Planie Gospodarki Odpadami dla powiatu żywieckiego.

## Prognoza zmian w gospodarce szczególnymi odpadami niebezpiecznymi

### Prognoza powstawania odpadów medycznych

Z założeniach do prognozy przyjęto, że Ilość odpadów medycznych wytwarzanych na terenie Gminy zależeć będzie przede wszystkim od liczby udzielonych porad medycznych. W celu opracowania prognozy ilości odpadów medycznych powstających na terenie Gminy Czernichów założono:

- brak inwestycji w sektorze szpitalnym w okresie 2004-2015,

- schematyczny wzrost ilości punktów ambulatoryjnych opieki zdrowotnej do 2015 roku,

- wzrost ilości udzielonych porad medycznych średnio o 2% w skali roku oraz wzrost ilości zakładów stacjonarnej opieki społecznej do 2015 roku o około 50%. Związane jest to ze starzeniem się społeczeństwa, wzrostem świadomości społecznej oraz wprowadzaniem nowoczesnych metod diagnozy chorób i drobnych zabiegów,

- wzrost uśrednionych wskaźników nagromadzenia specyficznych odpadów medycznych wskutek wprowadzenia nowoczesnych metod diagnostycznych i zabiegowych oraz ciągłe podwyższanie sanitarnej ochrony osobistej pacjentów i personelu medycznego.

Tabela 4-25 Prognoza ilości odpadów medycznych w gminie Czernichów w latach 2005-2015

| Rok | Ogółem ilość odpadów medycznych [Mg/rok] |  |
| --- | --- | --- |
|  | grupa A | grupa B,C,D |
| 2005 | 8,472 | 5,026 |
| 2010 | 8,896 | 5,278 |
| 2015 | 9,340 | 5,542 |

Z wytwarzaniem odpadów medycznych bezpośrednio łączy się problem unieszkodliwiania, które jest prowadzone w specjalistycznych instalacjach. Z uwagi na prognozowane ilości odpadów medycznych nie przewiduje się prowadzenia procesu ich unieszkodliwiania na terenie gminy. Zakłada się, że całość odpadów medycznych wytworzonych na tym obszarze będzie zbierana i transportowane przez firmę posiadającą odpowiednie pozwolenie do dowolnej specjalistycznej instalacji celem unieszkodliwienia odpadów medycznych.

### Prognoza wytwarzania odpadów weterynaryjnych

Na terenie Gminy prognozuje się wzrost ilości odpadów weterynaryjnych o 2% w ciągu roku. Przewidywania zmian ilości odpadów przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4-26 Prognoza ilości odpadów weterynaryjnych powstających na terenie Gminy

| Rok | Prognoza ilości odpadów weterynaryjnych [Mg/rok] |
| --- | --- |
| 2004 | 0,156 |
| 2007 | 0,161 |
| 2010 | 0,166 |
| 2013 | 0,171 |
| 2015 | 0,174 |

### Prognoza usuwania odpadów azbestu

Nawiązując do przyjętego przez Radę Ministrów RP w maju 2002 r .Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski. do roku 2032 z terenu gminy planuje się usunięcie następujących ilości wyrobów i materiałów zawierających azbest:

  - w latach 2005-2012  352 Mg,

  - w latach 2013-2022  977 Mg,

  - w latach 2022-2032  622 Mg.

Nawiązując do  powyższych obliczeń należy stwierdzić, że do końca roku 2015 należy  usunąć i unieszkodliwić przez składowanie 1165 Mg odpadów azbestowych. Oznacza to, że średnio rocznie zaistnieje potrzeba składowania około 89,6 Mg odpadów azbestowych, na które to działania należy zaplanować odpowiednie środki finansowe w aspekcie zadań inwestycyjnych i organizacyjnych.

## Prognoza powstawania zużytych opon

Z związku z brakiem szczegółowych prognoz rozwoju motoryzacji na terenie gminy Czernichów trudno jest jednoznacznie określić spodziewane ilości zużytych opon. Opierając się na doniesieniach literaturowych przyjęto, że roczny przyrost masy zużytych opon w gminie w latach 2004-2015 wyniesie około 3-5%.

# Założone cele i zadania strategiczne oraz przyjęty system gospodarki odpadami

## Odpady komunalne

### Cele krótkookresowe 2004 - 2007

- podjęcie działań w zakresie uporządkowania pod względem organizacyjnym systemów zbiórki i transportu odpadów celem ograniczenia niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do środowiska,

- podniesienie świadomości społecznej mieszkańców gminy Czernichów,

- podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych,

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych,

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów

komunalnych,

- zapewnienie skutecznych i zgodnych z wymogami ochrony środowiska rozwiązań w zakresie odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania wszystkich strumieni odpadów.

- intensyfikacja działań w zakresie zamykania tzw. dzikich składowisk odpadów.

### Cele długookresowe 2008 - 2015

- dalszy rozwój  i  doskonalenie dotychczasowych  systemów  gospodarki  odpadami komunalnymi,

- dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie,

- kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleń oraz podnoszenia świadomości społecznej w zakresie gospodarowania odpadami.

Osiągnięcie wyżej wymienionych. celów związane jest w głównej mierze z następującymi przedsięwzięciami:

- odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów ulegających biodegradacji, (poza składowaniem)

- odzyskiem substancji, materiałów, energii z odpadów,

- wydzieleniem odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie procesom odzysku i unieszkodliwiania,

- wydzielenie odpadów budowlano-remontowych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich procesom odzysku i unieszkodliwiania,

- wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich procesom unieszkodliwiania.

### Założenia do planu gospodarki odpadami komunalnymi

Należy przyjąć, że do roku 2007 wszyscy mieszkańcy na terenie gminy Czernichów zostaną objęci zorganizowaną gospodarką odpadami komunalnymi. Jest to zgodne z obowiązującymi aktami normatywnymi, a wzrost wskaźnika obsługi mieszkańców w zakresie wywozu odpadów do 100,0% wiązać się będzie z bardziej skutecznym prowadzeniem akcji uświadamiającej oraz egzekwowaniem przepisów obowiązującego prawa.

W Planie Gospodarki Odpadami w części dotyczącej odpadów komunalnych w analizie wariantów rozwiązań technicznych wzięto pod uwagę szczególnie problem:

- zapobiegania i minimalizacji powstawania odpadów,

- zapewnienia odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- bezpiecznego składowanie odpadów, których nie da się w danych warunkach techniczno-ekonomicznych poddać procesom odzysku lub unieszkodliwiania;

- odzysku i recyklingu odpadów ulegających biodegradacji,

- wydzielenia  odpadów  wielkogabarytowych  ze  strumienia  odpadów  komunalnych  i poddanie procesom odzysku i unieszkodliwiania,

- wydzielenia  odpadów  budowlano-remontowych  ze  strumienia  odpadów  komunalnych  i  poddania ich procesom odzysku i unieszkodliwiania,

- wydzielenia odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych i poddania  ich procesom unieszkodliwiania.

#### Odpady ulegające biodegradacji

##### Wymogi prawne w zakresie składowania odpadów

Według definicji zawartej w ustawie o odpadach „odpady ulegające biodegradacji – rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów. Należą do nich:

- odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

- odpady zielone,

- papier nieopakowaniowy,

- odpady z opakowań papierowych.

Zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 5 Dyrektywy Rady 1999/31/EC w niniejszym planie przyjęto, że ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania powinny wynosić:

W 2010 roku – 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 roku,

W 2013 roku – 50% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 roku,

W 2020 roku – 35% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 roku.

W tabeli 3-12 przedstawiono prognozowane ilości odpadów ulegających biodegradacji w gminie Czernichów, które w okresie przewidzianym niniejszym planem będzie można deponować na składowisku. Należy zwrócić uwagę na fakt, że wśród odpadów ulegających biodegradacji dominują odpady kuchenne. Stanowią około 50% tej grupy odpadów.

Tabela 5-27 Ilości odpadów ulegających biodegradacji w gminie Czernichów [Mg/rok]

| Rok | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | Odpady zielone | Papier i karton nieopakowaniowy | Opakowania papierowe | Łączna ilość odpadów ulegająca biodegradacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1995 |  |  |  |  | 288 |
| 2002 | 166 | 32 | 61 | 61 | 320 |
| 2007 | 175 | 34 | 67 | 66 | 342 |
| 2010 | 183 | 36 | 69 | 70 | 358 |
| 2013 | 189 | 37 | 70 | 74 | 370 |
| 2015 | 191 | 37 | 71 | 77 | 376 |

W obliczeniach poziomów ilości odpadów ulegających biodegradacji w bazowym roku 1995 przyjęto (tak jak w założeniach do „Krajowego Planu Gospodarki Odpadami”), że w stosunku do stanu obecnego poziom ten był niższy o 10% i wynosił – 288 Mg/rok. W poniższej tabeli 3-13 wskazano na ilości odpadów do odzysku i unieszkodliwiania w latach 2007-2015.

Tabela 5-28 Odzysk i unieszkodliwianie odpadów ulegających biodegradacji  w latach 2007 – 2015 [Mg/rok]

| Rok | Łączna ilość odpadów ulegająca biodegradacji | z tego: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | obowiązkowy recykling opakowań papierowych | pozostałe odpady ulegające biodegradacji | dopuszczalne składowanie | wymagany dodatkowy recykling |
| 1995 | 288 |  |  |  |  |
| 2002 | 320 |  |  |  |  |
| 2007 | 342 | 32 | 310 | 245 | 65 |
| 2010 | 358 | 39 | 319 | 216 | 103 |
| 2013 | 370 | 44 | 326 | 144 | 181 |
| 2015 | 376 | 50 | 326 | 132 | 194 |

W Planie Założono, że do roku 2007 nastąpi redukcja do poziomu 85% masa składowanych odpadów ulegających biodegradacji w stosunku do 1995 r.

Działania niezbędne do podjęcia realizacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów ulegających biodegradacji są następujące:

- w zakresie odpadów kuchennych i zielonych – rozwój selektywnej zbiórki celem poddania procesom tlenowego lub beztlenowego przerobu,

- w zakresie recyklingu opakowań papieru i tektury rozwój selektywnej zbiórki i podczyszczenie na instalacji sortowniczej.

Aktualnie odpady kuchenne i zielone są w znacznej części wykorzystywane jako karma dla zwierząt w gospodarstwach rolnych. Natomiast docelowo będą kierowane do kompostowni planowanej do rozbudowy w Spółce Beskid w Żywcu.

W celu zilustrowania problemu gospodarki odpadami biologicznie rozkładalnymi na poniższym rysunku przedstawiono ilości tych odpadów wymagające odzysku i unieszkodliwienia.

Rysunek 5 Ilości odpadów ulegających biodegradacji poddawane odzyskowi i unieszkodliwianiu w gminie Czernichów w latach 2007–2015.

Na kolejnym rysunku 4 przedstawiono prognozę wytwarzania odpadów ulegających biodegradacji oraz ilości przewidywane do odzysku i składowania.

Rysunek 6 Prognoza wytwarzania odpadów ulegających biodegradacji oraz przewidywane ilości do odzysku i składowania w gminie Czernichów w latach 2007–2015

##### Minimalizacja wytwarzania

- Przeciwdziałanie i minimalizacja produkcji odpadów jest priorytetem w hierarchii polityki odpadowej Unii Europejskiej jako najbardziej pożądana opcja postępowania z odpadami. Wiele różnych metod można zastosować w celu zachęty do redukowania ilości odpadów przez nich produkowanych. Działania obejmują między innymi:

- edukację społeczną: prowadzoną w celu zachęcenia społeczeństwa do ograniczania ilości wytwarzanych odpadów;

- kompostowanie przydomowe frakcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji;

- zastosowanie instrumentów finansowych celem zachęcenia wytwórców do ograniczania ilości odpadów.

##### Zbiórka i transport odpadów biodegradowalnych

Sposób w jaki gromadzone są odpady ma zasadniczy wpływ na wybór opcji związanych z ich odzyskiem i unieszkodliwianiem. Odpady ulegające biodegradacji mogą być gromadzone w pojemnikach (odpady mieszane) lub zbierane selektywnie (np. papier, tektura, odpady domowe, odpady zielone).

Przed rozpoczęciem wdrażania rozszerzonego zakresu zbiórki selektywnej odpadów użytkowych konieczne jest określenie potencjału rynkowego i identyfikacja potencjalnych odbiorców końcowych. To pozwoli zidentyfikować standardy jakościowe wymagane dla różnych produktów a zatem uwzględnić stopień zanieczyszczenia produktu.

##### Selektywna zbiórka odpadów ulegających biodegradacji

Ze znanych metod zbierania odpadów komunalnych ulegających rozkładowi biologicznemu, w warunkach gminy Czernichów przyjęto rozwiązanie polegające na zbiórce prowadzonej bezpośrednio w gospodarstwach domowych. Można ją prowadzić przy użyciu:

- pojemników na biomasę,

- worków papierowych,

- worków plastikowych (niektóre z nich ulegają biodegradacji),

- worków z materiałów ulegających biodegradacji.

Pojemniki na biomasę wykonane są z tworzywa sztucznego i wystawiane są na ogół razem z pojemnikami do zbiórki frakcji mieszanych. Pojemność tych pojemników wynosi od 40 do 120 litrów.

Worki papierowe są często wykorzystywane do zbiórki części ulegającej biodegradacji odpadów komunalnych ponieważ nie trzeba usuwać papieru przed kompostowaniem. Zwykle worki z odpadami są rozcinane przed procesem kompostowania.

Stosowanie worków plastikowych w różnych kolorach oznaczających odpowiednie frakcje, w istotny sposób ułatwia ich wizualne sortowanie na terenie kompostowni. Wadą worka plastikowego jest konieczność jego usunięcia przed procesem przerobu jego zawartości.

Ulegające biodegradacji worki na biomasę stają się coraz bardziej powszechne, ponieważ podobnie jak w przypadku worków papierowych, nie trzeba ich usuwać przed kompostowaniem. Dodatkową zaletą jest fakt, że są one bardziej trwałe niż worki papierowe, które się przerywają kiedy są wilgotne.

##### Promowanie zbiórki selektywnej odpadów biodegradowalnych

Można zastosować różne środki w celu zachęcania do zbiórki selektywnej i zwiększenia ilości odpadów zbieranych selektywnie. Obejmują one głównie następujące działania:

- Obowiązek zbiórki selektywnej określony prawem

Obowiązek nałożony na gminę wg ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62. poz. 628 ze zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. nr 132 poz. 622 z  póź. zm).

- Wykorzystanie przepisów lokalnych

Instrument jakim jest prawo lokalne jest komplementarny w stosunku do instrumentów wymienionych powyżej. Prawo lokalne jak i inne działania legislacyjne obligujące gospodarstwa domowe i innych producentów odpadów takich jak firmy handlowe czy instytucje państwowe mogą być wykorzystane do efektywnego wprowadzania zbiórki selektywnej wymuszając odpowiedni sposób zbiórki. Odnosi się to głównie do typu pojemnika oraz częstotliwości ich wystawiania do zbiórki.

- Instrumenty finansowe

Obejmują one najczęściej działania wpływające na koszty zbiórki i przerobu odpadów z gospodarstw domowych i innych obiektów. Celem tych działań jest zachęcenie producenta do produkowania mniejszej ilości odpadów lub zbiórki ich w odpowiedni sposób ułatwiający ich recykling. Gospodarstwa domowe, które odzyskują część odpadów w formie paszy dla zwierząt hodowlanych mogą zaoszczędzić na wydatkach związanych ze zbiórką odpadów. Podobne oszczędności przynosi również kompostowanie przydomowe.

- Długotrwała edukacja społeczna

Edukacja społeczna stanowi zasadniczą część wdrażania planów gospodarki odpadami. Jej celem jest przede wszystkim zachęcanie producentów odpadów do ograniczania ilości ich wytwarzania, segregacji i odzysku. Mieszkańcy mogą być informowani o znaczeniu ich aktywnego udziału w powodzeniu programów separacji u źródła.

##### Opcje zagospodarowania odpadów biodegradowalnych

- W odniesieniu do odpadów zielonych, selektywnie zbieranych na terenie gminy Czernichów, można prowadzić kompostowanie przydomowe lub odwóz do kompostowni Spółki Beskid jako sposoby minimalizacji ilości odpadów trafiających do ogólnego strumienia.

- Natomiast w przypadku odpadów kuchennych kompostowanie będzie prowadzone w Spółce Beskid w Żywcu tj. poza terenem gminy. Proces kompostowania tych odpadów będzie przebiegał dwustopniowo. Kompostowanie wstępne prowadzone będzie w bioreaktorach, gdzie jest w pełni kontrolowane i nie stanowi obciążenia środowiska. Otrzymany w ten sposób kompost świeży dojrzewa w pryzmach przewietrzanych i formowanych mechanicznie.

#### Zbiórka i transport pozostałości po segregacji

W Planie do 2007 roku zakłada się systematyczne rozwijanie pojemnikowego systemu zbiórki balastu. Wynika to z potrzeby porządkowania gospodarki odpadowej w zakresie system kontroli realizacji obowiązków utrzymania porządku i czystości w obrębie poszczególnych posesji. Wymagało to będzie zakupu około 2100 szt. pojemników.

Natomiast tereny o utrudnionej dostępności dla samochodów bezpylnych będą nadal korzystały z systemu workowego, który będzie stopniowo zastępowany pojemnikami w miarę rozwoju infrastruktury drogowej.

Przewiduje się, że w latach 2006-2007 zbiórkę i transport odpadów komunalnych podejmie jednostka budżetowa gminy – Zakład Usługowo-Produkcyjny Gospodarki Wodno-Ściekowej „Isepnica” z siedzibą w Międzybrodziu Bialskim. Z realizacją tej działalności wiąże się zakup specjalistycznych samochodów do zbierania i odwózki odpadów na składowisko. Przewiduje się eksploatację dwóch jednostek transportowych.

#### Selektywna zbiórka surowców wtórnych

Uzyskiwane dotychczas efekty w zakresie selektywnej zbiórki odpadów użytkowych (surowców wtórnych) w gminie Czernichów są zachęcające. Niemniej jednak w okresie objętym Planem tj, w latach 2004-2015 należy systematycznie intensyfikować efektywność selektywnej zbiórki odpadów, poprzez odpowiednie działania techniczne i organizacyjne, prowadzone w oparciu o istniejące uwarunkowania formalno-prawne.

Selektywna zbiórka to podstawowe działanie usprawniające system gospodarowania odpadami, zwłaszcza w zakresie optymalizowania efektów ekonomicznych i ekologicznych. Przyjęte w Planie rozwiązanie pozwolą na dwuetapowe wdrażanie rozwiązań systemu zbiórki „u źródła”.

Pierwszy etap obejmujący lata 2004-2007 powinien polegać na rozwijaniu funkcjonującego dotychczas systemu selektywnej zbiórki odpadów. Selektywna zbiórka surowców wtórnych na terenie gminy Czernichów nadal prowadzona będzie w odpowiednio oznakowanych workach z tworzywa sztucznego. Przy czym od roku 2005 należy podjąć działania zmierzające do rozszerzenia jej zakresu o odpady wielomateriałowe. W prowadzonym nadal systemie workowym przewidziano dwa warianty zbiórki surowców:

Wariant I

będzie kontynuacją dotychczasowego rozwiązania polegającego na oddzielnej zbiórce w odpowiednio oznakowanych workach: szkła białego, szkła kolorowego, papieru i odpadów wielomateriałowych, tworzyw sztucznych, drobnego złomu i puszek.

Wariant II

ogranicza do dwóch ilość worków:

- jeden na odpady opakowaniowe szkła,

- drugi na pozostałe opakowania.

Dodatkowo w obydwóch wariantach przyjęto, że w wytypowanych punktach gminy, takich jak: centra administracyjne, kulturalne, handlowe, szkoły, ośrodki wypoczynkowo-hotelowe, będzie  prowadzona selektywna zbiórki odpadów opakowaniowych przy użyciu pojemników typu „igloo”. Proponuje się w latach 2004-2007 ustawianie 30 gniazd składających się z dwóch pojemników:

- jeden na odpady opakowaniowe szkła,

- drugi na pozostałe opakowania.

W roku 2005 planuje się pilotowe ustawienie 3 zestawów pojemników typu „igloo”. W przypadku powodzenia przedsięwzięcia w latach 2006-2007 w miejscach ogólnodostępnych zostanie rozlokowana pozostała ilość tych pojemników.

Drugi etap tj. od 2008 r. to prowadzenie już na całym obszarze gminy pełnej segregacji metodą „u źródła”. Zbiórka segregowanych odpadów użytkowych prowadzona będzie w systemie workowym i przy zastosowaniu specjalistycznych pojemników typu „igloo”, na poziomie odpowiadającym istniejącym wymogom prawnym. Wymagało to będzie poszerzenia zakresu selektywnej zbiórki surowców wtórnych i rozwoju systemu w oparciu o dotychczas rozpoznane rozwiązania. Należy pamiętać, że osiągnięcie wymaganych poziomów odzysku wymagało będzie odpowiednich przedsięwzięć organizacyjno-technicznych oraz wzrostu świadomości, zaangażowania i dyscypliny społecznej.

#### Odpady wielkogabarytowe

##### Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Ważnym problemem w gminie Czernichów jest postępowanie z odpadami wielkogabarytowymi pochodzącymi z gospodarstw domowych, które ze względu na duże rozmiary (nie mieszczą się do standardowych pojemników na odpady) wymagają odrębnego traktowania. W najbliższych latach należy się spodziewać zwiększenia ilości odpadów wielkogabarytowych związanym z wymianą starego sprzętu domowego na nowoczesny. Dotyczy to takich odpadów jak:

- stare meble;

- zużyty sprzęt gospodarstwa domowego - lodówki, pralki, piece itd.;

- opakowania przestrzenne.

- Odpady te w całości są traktowane jako odpady komunalne, jednak zawierają one często substancje i materiały uznane za niebezpieczne (rtęć, oleje sprężarkowe), które przed procesem unieszkodliwiania należy oddzielić. Odpady wielkogabarytowe są źródłem cennych materiałów, z których przed ich demontażem i unieszkodliwianiem (zgodnie art. 12 z ustawy o odpadach;) należy wysegregować odpady nadające się do odzysku.

- Odzysk lub unieszkodliwianie odpadów może odbywać się tylko w miejscu wyznaczonym tj. Spółce Beskid w Żywcu, w trybie przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach i urządzeniach spełniających określone wymagania. Rozbiórka odpadów wielkogabarytowych w odpowiednim zakładzie, a nie bezpośrednie ich deponowanie ma znaczny wpływ na:

- odzysk surowców zawartych w odpadach, a tym samym ochronę zasobów,

- wydłużenie czasu eksploatacji składowiska (lepsze zagęszczanie odpadów rozdrobnionych)

- ochronę środowiska przed ewentualnym skażeniem niebezpiecznymi substancjami mogącymi występować w odpadach.

- System zbiórki odpadów wielkogabarytowych może być:

- okresowy odbiór tych odpadów bezpośrednio od ich właścicieli oraz stworzenie warunków do zamówienia takiej usługi indywidualnie  jako “usługa na telefon”,

- bezpośredni odbiór przez producenta, który dotyczy przede wszystkim zbiórki sprzętu elektronicznego i sprzętów gospodarstwa domowego. System ten polega na odbiorze sprzętu AGD i urządzeń elektronicznych przez producenta celem demontażu i odzysku surowców wtórnych. Taka forma pozyskiwania odpadów wielkogabarytowych upraszcza system ich zbiórki. Odpady te nie zasilają ogólnego strumienia odpadów komunalnych,

- wymienny polegający na przekazywaniu jeszcze dobrego, ale przestarzałego konstrukcyjnie sprzętu w zamian za egzemplarz nowej generacji.

W celu uzasadnienia potrzeby rozbudowy systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych w poniższej tabeli zilustrowano potencjał surowcowy zawarty w tej grupie odpadów.

Tabela 5-29 Wykaz potencjalnie odzyskiwanych materiałów z odpadów wielkogabarytowych

| Rodzaj wyposażenia | Podstawowy skład surowcowy w % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Metale żelazne | Metale nieżelazne | Tworzywa sztuczne | Szkło | Wyposażenie elektroniczne | Inne materiały |
| Chłodziarki | 33,0 | 5,5 | 34,5 | 2,0 | 17,0 | 37,0 |
| Zamrażarki; kuchnie gazowe, elektryczne, węglowe | 82,0 | 8,0 | 2,0 | 0,2 | - | 7,8 |
| Pralki i wirówki | 82,5 | 7,0 | 7,0 | - | - | 3,5 |
| Zmywarki | 82,5 | 7,0 | 7,0 | - | - | 3,5 |
| Odbiorniki RTV i komputery | 12,5 | - | 7,0 | 70,0 | 7,0 | 3,5 |

##### Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

Członkostwo w Unii Europejskiej obliguje Polskę do dostosowania się do wymagań europejskich w zakresie gospodarki odpadami elektrycznymi i elektronicznymi. Strategia Unii Europejskiej w dziedzinie gospodarki odpadami elektrycznymi i elektronicznymi, została przedstawiona w Dyrektywie 2002/96/WE z dnia 27.01.2003r. o odpadach sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Dyrektywa 2002/96/WE ustala wskaźniki odzysku oraz recyklingu, które mają być osiągnięte przez kraje członkowskie oraz wymaganą minimalną ilość zbieranych odpadów elektronicznych jako 4 kg/M/rok z terminem do końca roku 2006. Wskaźniki odzysku wynoszą 70–80%, a recyklingu 50-70% masy urządzenia i zależą od grupy urządzeń.

Dotychczasowe prace legislacyjne dostosowujące ustawodawstwo polskie do uregulowań prawnych UE, nie objęły zasad i zaleceń racjonalnego zagospodarowania odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Zgodnie z ustawodawstwem Unii Europejskiej zużyte i wycofane z eksploatacji urządzenia elektryczne i elektroniczne dzielimy na następujące grupy:

- Wielkogabarytowy sprzęt gospodarstwa domowego: duże urządzenia chłodnicze, lodówki, zamrażarki, pralki, suszarki, zmywarki, kuchnie, piece elektryczne, płyty kuchenne, kuchenki mikrofalowe, urządzenia grzewcze, grzejniki elektryczne, wentylatory, klimatyzatory, inne,

- Małogabarytowy sprzęt gospodarstwa domowego: odkurzacze, zamiatarki, żelazka, tostery, frytkownice, młynki do kawy, krajalnice elektryczne, ekspresy do kawy, suszarki do włosów, elektryczne szczoteczki do zębów, golarki, zegary, wagi,

- Sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny: scentralizowane przetwarzanie danych: serwery, minikomputery, drukarki; osobiste urządzenia komputerowe: komputery osobiste (w tym CPU, myszy, ekrany, klawiatury), laptopy (w tym CPU, myszy, ekrany, klawiatury), notbooki, notpady, drukarki, kopiarki, elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania, kalkulatory kieszonkowe i biurowe, systemy i terminale użytkowników, faksymile, teleksy, telefony, automaty telefoniczne, telefony bezprzewodowe, telefony komórkowe, automatyczne sekretarki, inne,

- Sprzęt radiowo-telewizyjny i muzyczny: zestawy radiofoniczne (radia z budzikiem, radiomagnetofony), telewizory, kamery wideo, magnetowidy, zestawy HF, wzmacniacze, instrumenty muzyczne, inne,

- Sprzęt oświetleniowy: oprawy oświetleniowe, lampy fluorescencyjne, lampy fluorescencyjne kompaktowe, lampy wyładowcze, w tym wysokociśnieniowe lampy sodowe, lampy halogenowe, lampy sodowe niskociśnieniowe, inny sprzęt oświetleniowy,

- Narzędzia elektryczne i elektroniczne: wiertarki, piły, maszyny do szycia, zabawki elektroniczne, sprzęt medyczny, przyrządy monitorowania i kontrolno-sterujące,

- Zabawki elektroniczne, sprzęt rekreacyjny i sportowy: kolejki elektryczne i samochody wyścigowe, konsole gier wideo, gry wideo, sprzęt sportowy wyposażony w komputery i urządzenia elektryczne i elektroniczne,

- Sprzęt medyczny: sprzęt do radioterapii, sprzęt kardiologiczny, sprzęt do dializowania, respiratory, sprzęt medycyny jądrowej, sprzęt laboratoryjny do analiz in vitro, analizatory, zamrażarki, inne,

- Przyrządy monitorowania i kontrolno-sterujące: detektory dymu, regulatory ogrzewania, termostaty,

- Automatyczne urządzenia dozujące: automaty z gorącymi napojami, automaty z gorącymi lub zimnymi napojami w butelkach i puszkach, automaty z produktami stałymi, bankomaty, inne urządzenia automatyczne dozujące.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne składają się zwykle z kombinacji kilku modułów, do których należą: zespoły mechaniczne, płytki obwodów drukowanych, pakiety elektroniczne, kable, przewody w izolacji, elementy z tworzyw sztucznych zawierające środki zmniejszające palność, wyłączniki rtęciowe, wyświetlacze takie jak lampy elektronowe i wyświetlacze ciekłokrystaliczne (LCD), akumulatory i baterie, urządzenia rejestracji danych, urządzenia oświetleniowe, kondensatory, przekaźniki, czujniki i styczniki. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne są potencjalnym źródłem szeregu cennych surowców wtórnych, takich jak: metale żelazne, metale nieżelazne, tworzywa sztuczne, szkło i inne.

Brak odpowiedniej gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym może powodować znaczną degradację środowiska, gdyż zawiera on w swym składzie, związki szczególnie uciążliwe dla środowiska: metale ciężkie takie jak rtęć, ołów, kadm i chrom, a także substancje chlorowcowane takie, jak chlorofluoropochodne węglowodorów, polichlorowane bifenyle (PCB), polichlorek winylu (PCW) i bromowane substancje zmniejszające palność oraz azbest i arsen. Przedostanie się tych związków do środowiska stanowi znaczne zagrożenie dla organizmów żywych, a w szczególności człowieka.

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne generalnie pochodzą z dwóch źródeł: gospodarstw domowych oraz innych użytkowników – przemysł, instytucje, biura, szpitale, handel, inne.

##### Zużyty sprzęt gospodarstwa domowego

Problem racjonalnego zagospodarowania zużytego sprzętu gospodarstwa domowego – AGD -wymaga szczególnej uwagi w procesie planowania gospodarki odpadami. Zużyty sprzęt gospodarstwa domowego zaliczany jest do strumienia odpadów elektrycznych i elektronicznych i dotyczy dwóch grup urządzeń, z których każda obejmuje szereg rodzajów urządzeń, a mianowicie:

- Wielkogabarytowy sprzęt gospodarstwa domowego: duże urządzenia chłodnicze, lodówki, zamrażarki, pralki, suszarki, zmywarki, kuchnie, piece elektryczne, płyty kuchenne, kuchenki mikrofalowe, urządzenia grzewcze, grzejniki elektryczne, wentylatory, klimatyzatory, inne,

- Małogabarytowy sprzęt gospodarstwa domowego: odkurzacze, zamiatarki, żelazka, tostery, frytkownice, młynki do kawy, krajalnice elektryczne, ekspresy do kawy, suszarki do włosów, elektryczne szczoteczki do zębów, golarki, zegary, wagi.

Dotychczasowe prace legislacyjne dostosowujące ustawodawstwo polskie do uregulowań prawnych UE, nie objęły w dostatecznym stopniu zasad i zaleceń  zagospodarowania zużytego sprzętu AGD. Dyrektywa 2002/96/WE ustala minimalne wskaźniki odzysku oraz recyklingu dla obu grup urządzeń, które mają być osiągnięte przez kraje członkowskie do końca roku 2006, a mianowicie:

- wielkogabarytowy sprzęt gospodarstwa domowego – odzysk 80%, recykling 75% masy urządzenia,

- małogabarytowy sprzęt gospodarstwa domowego – odzysk 70%, recykling 50% masy urządzenia.

W grupie wielkogabarytowego sprzętu AGD szczególne miejsce zajmuje sprzęt chłodniczy ze względu na zawartość freonów (CFC, HCFC) – substancji zubożających warstwę ozonową. Zwykle bowiem chłodziarka czy zamrażarka zawiera około 400–600g chlorowęglowodorów (freonów) w obiegu chłodniczym (freon R-12) i warstwie izolacyjnej (freon R-11).

Przedostanie się tych gazów w sposób niekontrolowany do atmosfery  powoduje negatywne skutki dla środowiska w skali globalnej. Należy zwrócić uwagę na to, że zużyty sprzęt chłodniczy stanowi źródło cennych surowców wtórnych, na które istnieje zapotrzebowanie. Stopień odzysku materiałów może dochodzić nawet do 95% masy urządzenia. Oprócz stali i metali kolorowych wykorzystać można tworzywa sztuczne, chłodziwa (freony R-11, R-12) i inne.

##### Cele w gospodarce odpadami wielkogabarytowymi

Zgodnie ze strategią wytyczoną w wojewódzkim i powiatowym planie gospodarki odpadami zakłada się następujący rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych:

- w roku 2006 – 20% wytworzonych odpadów wielkogabarytowych,

- w roku 2010 – 60% wytworzonych odpadów wielkogabarytowych,

- w roku 2015 – 80% wytworzonych odpadów wielkogabarytowych,

W warunkach gminy Czernichów oznacza to, że w w/w okresach należy zapewnić selektywną zbiórkę, a także skierowanie ich na odpowiednie linie demontażu w Spółce Beskid w Żywcu celem odzysku i unieszkodliwiania – następujących ilości odpadów wielkogabarytowych:

- Rok 2006 –  22 Mg/rok

- Rok 2010 –  69 Mg/rok,

- Rok 2015 –  97 Mg/rok.

#### Odpady budowlano-remontowe

Budowie nowych inwestycji i remontom istniejących obiektów towarzyszy wzrost ilości odpadów budowlanych. Z reguły są one kierowane do deponowania na składowiskach odpadów komunalnych, co jest niezgodne z założeniami Planu. Odpady budowlane wchodzące w strumień odpadów komunalnych zawierają najczęściej:

- odpady materiałów i elementów budowlanych i drogowych - gruz betonowy, ceglany, ceramiczny i asfaltowy;

- odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych;

- odpady asfaltów, smół i produktów smołowych - pokrycia dachowe;

- złomy metaliczne;

- gleba i grunt z wykopów, kamienie i żwir;

- odpady materiałów izolacyjnych.

Znaczna część odpadów budowlanych (wg klasyfikacji odpadów – grupa 17) pochodzi ze źródeł spoza gospodarki komunalnej. Gleba i ziemia z wykopów (nie zawierające substancji niebezpiecznych) powinny być wykorzystywane do kształtowania powierzchni ziemi, stąd pominięcie ich w rozporządzeniu o przemysłowym wykorzystaniu odpadów budowlanych.

Zagospodarowaniem odpadów budowlanych powinna zajmować się Spółka Beskid w Żywcu, lub inna jednostka powołana do tego celu. Zakład ten wyposażony będzie w linie do przekształcania gruzu budowlanego (kruszarki, przesiewacze wibracyjne) i doczyszczania dowiezionych odpadów budowlanych.

Zbiórką i transportem tego typu odpadów z miejsca ich powstawania powinni zajmować się wytwórcy tych odpadów (firmy budowlane, rozbiórkowe, prowadzące prace remontowe). Zaleca się już na placu budowy oddzielne składowanie wstępnie posegregowanych odpadów. Pozwoli to na selektywne wywożenie ich do zakładu odzysku i unieszkodliwiania oraz na składowisko.

- Odpady budowlane i poremontowe dostarczane są do boksu składowego odbiorcy. Obróbka odpadów budowlanych polega na rozdrobnieniu i rozdzieleniu na frakcje, w celu uzyskania kruszywa budowlanego.

Zgodnie ze strategią Krajowego Planu Gospodarki Odpadami dla okresu 2004-2015 zakłada się na terenie gminy Czernichów następujący rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych i remontowych wymagających odzysku, celem dalszego ich przerobu i wykorzystania:

- w roku 2006 – 15%,

- w roku 2010 – 40%,

- w roku 2015 – 60%.

W warunkach gminy Czernichów oznacza to, że w w/w okresach należy zapewnić selektywną zbiórkę, a także skierowanie ich na odpowiednie linie demontażu w Spółce Beskid w Żywcu celem odzysku i unieszkodliwiania – następujących ilości odpadów wielkogabarytowych:

- Rok 2006 –  33 Mg/rok

- Rok 2010 –  95 Mg/rok,

- Rok 2015 –  158 Mg/rok.

#### Zbiórka odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych

Generalnie w gminie Czernichów, podobnie jak na innych terenach nie funkcjonuje zorganizowany kompleksowy system oddzielnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych. Przyjmuje się obecnie, że około 95% odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w gospodarstwach domowych trafia do wspólnego strumienia odpadów kierowanych do składowania na składowiskach komunalnych.

W skład odpadów niebezpiecznych wchodzą odpady, które wg obowiązującej klasyfikacji zaliczane są do grupy 20. Szacuje się, że obecnie do strumienia odpadów komunalnych w gminie trafia 12,9 Mg odpadów niebezpiecznych. Według danych Spółki Beskid w 2002 r. na terenie gminy zebrano 160 szt. świetlówek, a w 2003 r. 0,185 Mg baterii i akumulatorów.

W oparciu o przyjęte w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami wskaźniki przewiduje się osiągniecie następujących poziomów selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych na terenie gminy:

- rok 2006  15% wytwarzanych odpadów niebezpiecznych,

- rok 2010  50% wytwarzanych odpadów niebezpiecznych,

- rok 2015  80% wytwarzanych odpadów niebezpiecznych.

W poniższej tabeli przedstawiono oszacowano ilości odpadów niebezpiecznych oraz wyliczono planowaną wielkość ich zbiórki w latach 2006 – 2015.

Tabela 5-30 Powstawanie i plan zbiórki odpadów niebezpiecznych wchodzących w strumień odpadów komunalnych na terenie gminy Czernichów w  latach 2006-2015

| Kod | Rodzaj odpadu | Udział w masie | Ilość odpadów [Mg] |  |  | Planowana wielkość zbiórki odpadów niebezpiecznych [Mg] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| odpadu |  | odpadów [%] | 2006 | 2010 | 2015 | 2006 (15%) | 2010 (50%) | 2015 (80%) |
| 20 01 33 | Baterie i akumulatory | 12 | 1,612 | 1,678 | 1,763 | 0,242 | 0,839 | 1,411 |
| 20 01 29 | Detergenty zawierające substancje niebezpieczne | 5 | 0,672 | 0,699 | 0,735 | 0,101 | 0,349 | 0,588 |
| 20 01 17 | Odczynniki fotograficzne | 2 | 0,269 | 0,280 | 0,294 | 0,040 | 0,140 | 0,235 |
| 20 01 27 | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice zawierające substancje niebezpieczne | 35 | 4,702 | 4,893 | 5,142 | 0,705 | 2,446 | 4,114 |
| 20 01 14 | Kwasy i alkalia | 1 | 0,134 | 0,140 | 0,147 | 0,020 | 0,070 | 0,118 |
| 20 01 21 | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 5 | 0,672 | 0,699 | 0,735 | 0,101 | 0,349 | 0,588 |
| 20 01 31 | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 4 | 0,537 | 0,559 | 0,588 | 0,081 | 0,280 | 0,470 |
| 20 01 26 | Oleje i tłuszcze | 10 | 1,343 | 1,398 | 1,469 | 0,202 | 0,699 | 1,175 |
| 20 01 19 | Środki ochrony roślin (np. pestycydy, herbicydy, insektycydy) | 5 | 0,672 | 0,699 | 0,735 | 0,101 | 0,349 | 0,588 |
| 20 01 35 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne i inne niż wymienione | 10 | 1,343 | 1,398 | 1,469 | 0,202 | 0,699 | 1,175 |
| 20 01 37 | Drewno zawierające substancje niebezpieczne | 5 | 0,672 | 0,699 | 0,735 | 0,101 | 0,349 | 0,588 |
| 20 01 23 | Urządzenia zawierające freony | 3 | 0,403 | 0,419 | 0,441 | 0,060 | 0,210 | 0,353 |
| 20 01 13 | Rozpuszczalniki | 3 | 0,403 | 0,419 | 0,441 | 0,060 | 0,210 | 0,353 |
|  | Razem | 100 | 13,434 | 13,980 | 14,693 | 2,015 | 6,990 | 11,754 |

Nowoczesna gospodarka odpadami niebezpiecznymi, wytwarzanymi w grupie odpadów komunalnych polega na ich selektywnym gromadzeniu na poziomie gospodarstw domowych oraz tworzeniu niezbędnej bazy technologicznej do gospodarczego wykorzystania lub unieszkodliwiania tych odpadów

Zbiórka odpadów niebezpiecznych na terenie gminy Czernichów będzie prowadzona zgodnie z zaleceniami zawartymi w Kompleksowego Programu Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi dla Regionu Południowej Polski. Z dwóch proponowanych rozwiązań w Programie, w Planie przyjęto system zbiórki odpadów niebezpiecznych oparty na objazdowym punkcie odbioru odpadów, który jest odpowiedniejszy do układu przestrzennego gminy i tańszy.

Podstawę systemu obwoźnego stanowi samochód wyposażony w odpowiednie pojemniki na odpady niebezpieczne. Zbiórka odpadów prowadzona byłaby tym systemem przez odpowiednio wyszkolony personel. Samochód zbierający odpady objeżdżałby w określone dni obsługiwany teren. Według ustalonego harmonogramu zatrzymywałby się w wyznaczonych miejscach na terenie każdego sołectwa w gminie. Odbiór tych odpadów winien być powierzony przez gminę (jako jednostkę odpowiedzialną za gospodarkę odpadami) specjalistycznej firmie wywozowej, spełniającej wymogi określone w warunkach przetargu. Firma oprócz specjalistycznego sprzętu do gromadzenia oraz transportu odpadów niebezpiecznych winna dysponować odpowiednim zapleczem do czasowego ich przechowywania.

Kolejnym warunkiem uzyskania efektów w zbiórce odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych jest gotowość mieszkańców do selektywnej zbiórki tych odpadów. Wymaga to jednak prowadzenia w gminie odpowiednich akcji kształtowania świadomości społecznej oraz szkoleń w różnych środowiskach. Odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadów komunalnych, pochodzące z różnych źródeł kierowane są do centralnych zakładów o charakterze regionalnym, gdzie poddawane są fizyko-chemicznym i biologicznym procesom przerobu celem odzysku lub unieszkodliwiania (neutralizowanie, detoksykacja, termiczne przekształcanie, bezpieczne składowanie).

### Plan gospodarki odpadami komunalnymi

Z analizy istniejących  uwarunkowań prawnych wynika, że gmina Czernichów może prowadzić gospodarkę odpadową na swoim terenie według dwóch wariantów. Pierwszy wariant polega na tym, że zgodnie z zapisem art. 6a, ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996, nr 132, poz. 622) Rada Gminy może w drodze uchwały i na podstawie akceptacji mieszkańców, wyrażonej w powszechnym referendum gminnym, przejąć od właścicieli nieruchomości wszystkie lub wskazane obowiązki, o których mowa w art. 5, ust.1, poz. 1,3, i 4 wcześniej cytowanej ustawy. W ten sposób gmina może przejąć strumień odpadów komunalnych powstających na jej terenie wraz ze wszystkimi skutkami z tego wynikającymi;

- prowadzenie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi,

- kształtowanie systemu opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości i mieszkańców zgodnie z zasadą, że „zanieczyszczający płaci”,

- wybieranie na zasadzie przetargu publicznego firmy, która na zlecenie gminy świadczyła będzie usługi zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Drugi wariant to pozostawienie istniejących aktualnie relacji, w których gmina koordynuje zadania gospodarki odpadami komunalnymi i nadzoruje ich realizację. W związku z tym do najważniejszych zadań gminy należy:

- określanie i rygorystyczne egzekwowanie warunków w udzielonych zezwoleniach, w zakresie zbiórki i transportu odpadów komunalnych, wydanych w nawiązaniu do zapisów Planu Gospodarki Odpadami,

- utrzymywanie obowiązków ewidencyjnych wynikających z istniejących wymogów prawnych (ustawa o odpadach, ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, prawo ochrony środowiska).

Prawidłowe funkcjonowanie wariantu II gospodarki odpadami komunalnymi wymaga, aby uczestniczące w nim podmioty gospodarcze posiadały odpowiednie środki finansowe na realizację inwestycji zapewniających zgodny z prawem poziom odzysku surowców lub mogły w odpowiedni sposób unieszkodliwiać pozostałości po segregacji (balast).

W gminie Czernichów, tak jak na całej żywiecczyźnie funkcjonuje system pośredni pomiędzy ww. wariantami, gdyż wszystkie gminy powiatu żywieckiego utworzyły w 1994 r. Spółkę „Beskid” w Żywcu, która zabezpiecza odbiór całej grupy odpadów komunalnych i gwarantuje wymagany prawem poziom odzysku surowców oraz unieszkodliwianie balastu na składowisku. Ważnym jest również fakt, że gminy udziałowcy Spółki mają wpływ na bieżącą jej działalność.

Podstawowe zadanie do realizacji w Planie Gospodarki Odpadami dla gminy Czernichów w latach 2004-2007 to zwiększenie efektywności dotychczas prowadzonej selektywnej zbiórki odpadów użytkowych oraz pozostałości po segregacji (balastu). Również należy podjąć odpowiednie działania w celu osiągnięcia odpowiedniego poziomu zbiórki odpadów wielkogabarytowych i odpadów budowlano-remontowych.

W związku z wymaganym obowiązkiem obniżania ilości odpadów ulegających biodegradacji deponowanych na składowisku, w rozdziale 3.1.4 1 podano wskaźnikowe poziomy redukcji, a w tabeli 3-12 i 3-13 określono ilości tych odpadów w Mg/rok. Ponieważ wskaźniki mają charakter dyrektywy, plan zakłada ich realizację w całości. Stąd też biorąc pod uwagę wieloletnie przyzwyczajenia społeczeństwa należy odpowiednio wcześniej podjąć akcję edukacyjną, która pozwoli na osiągnięcie założonych planem wskaźników odzysku odpadów biodegradowalnych.

Aktualnie na terenie gminy obserwuje się w szerokim zakresie proces utylizowania odpadów kuchennych jako paszy dla zwierząt. Należy przypuszczać, że proces ten będzie nadal praktykowany przez okres najbliższych lat. Stąd też należy zaznaczyć, że zagospodarowywanie odpadów żywnościowych jako paszy dla zwierząt w gospodarstwach domowych jest zjawiskiem prawidłowym, stanowiącym istotne uzupełnienie działań pozwalających na osiągnięcie planowanych poziomów recyklingu odpadów biologicznie rozkładalnych.

Rozwiązaniem docelowym dla odpadów kuchennych w zakresie ich utylizacji, od roku 2008 jest kompostowanie, które musi być prowadzone w odpowiednich warunkach. Na obecnym poziomie rozwoju technicznego optymalnym rozwiązaniem jest technologia kompostowania komorowego, która gwarantuje pełną hermetyzację procesu i jednocześnie zapewnia wymagany poziom jakości produktu końcowego.

Otrzymany w tych warunkach produkt końcowy może być wykorzystywany dla celów rekultywacji gruntów zdegradowanych i produkcji rolniczej. Planowany proces kompostowania odpadów kuchennych będzie prowadzony w kompostowni zlokalizowanej w Spółce Beskid w Żywcu. Natomiast w odniesieniu do odpadów zielonych występujących w grupie odpadów komunalnych zakłada się, że częściowo będą kompostowane na miejscu - w kompostowniach przydomowych.

Ważny element systemu gospodarki odpadowej w gminie Czernichów stanowi zbiórka odpadów niebezpiecznych. W oparciu o istniejące warunkowania lokalizacyjno-przestrzenne gminy przyjęto rozwiązanie zbiórki odpadów niebezpiecznych opierające się na punkcie mobilnym. Podstawą funkcjonowania tego systemu jest odpowiednio przystosowany i wyposażony samochód, obsługiwany przez wyszkolony personel. Według ustalonego harmonogramu czasowego i określonej trasy samochód objeżdżałby teren gminy.

Odbiór odpadów niebezpiecznych od mieszkańców byłby prowadzony bezpłatnie, stąd harmonogramie kosztów przewidziano na ten cel odpowiednie środki. Zebrane w ten sposób odpady niebezpieczne byłyby przekazywane do unieszkodliwiania prowadzonego przez specjalistyczne firmy zlokalizowane poza obszarem gminy. Podstawową zaletą takiego rozwiązania jest uniknięcie konieczności budowy lub adaptowania w gminie odpowiednio wyposażonego obiektu do zbierania odpadów niebezpiecznych i kosztów związanych z jego eksploatacją. Niemniej jednak gmina będzie musiała ponosić koszty zbiórki prowadzonej systemem mobilnym, które będą niższe od tradycyjnego rozwiązania.

W celu przybliżenia wielkości planowanych zadań w gospodarce odpadami komunalnymi w gminie Czernichów poniżej zestawiono ilości odpadów do odzysku w latach 2006-2015.

.

Tabela 5-31 Zbiorcze zestawienie wymaganych ilości odpadów do odzysku w latach 2006-2015

| Rodzaje odpadów komunalnych | Wymagany poziom odzysku odpadów (Mg/rok) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2010 | 2013 | 2015 |
| Odpady biodegradowalne* | - | 65 | 103 | 181 | 194 |
| Odpady wielkogabarytowe | 22 | - | 69 | - | 97 |
| Odpady budowlane | 33 | - | 95 | - | 158 |
| Odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów kom. | 2,015 | - | 6,990 | - | 11,754 |

* bez papieru opakowaniowego

## Osady ściekowe

Realizacja celów i zadań w gospodarce osadowej w gminie Czernichów będzie prowadzona zgodnie z założeniami przyjętymi w Planie Gospodarki Odpadami dla powiatu żywieckiego. W związku z tym przyjmuje się, że podstawowym sposobem postępowania z osadami ściekowymi wytworzonymi na terenie gminy będzie:

- kompostowanie prowadzone przez Spółkę Beskid w Żywcu przy podstawowym założeniu, że stan higieniczno-sanitarny osadów będzie odpowiedni,

- bezpośrednie wykorzystanie ustabilizowanych osadów ściekowych odpowiadających standardom higieniczno-sanitarnym do rekultywacji nieużytków,

- deponowanie osadów na składowisku stanowiące ostateczny sposób ich unieszkodliwiania, stosowany w przypadku braku innych możliwości gospodarczego użytkowania.

## Odpady opakowaniowe

Zakładane poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych przez przedsiębiorców wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U.2001.69.719 z dnia 6 lipca 2001 r.) ilustruje poniższa tabela

Tabela 5-32 Wyznaczone poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych przez przedsiębiorców na terenie gminy Czernichów

| Rok | Papier i tektura | Szkło | Tworzywa sztuczne | Wieloma- teriałowe | Blacha stalowa | Alumi- nium | Drewno i materiały naturalne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 39 | 22 | 14 | 12 | 11 | 25 | 9 |
| 2005 | 42 | 29 | 18 | 16 | 14 | 30 | 11 |
| 2006 | 45 | 35 | 22 | 20 | 18 | 35 | 13 |
| 2007 | 48 | 40 | 25 | 25 | 20 | 40 | 15 |

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. 2001 nr 63, poz. 638 z póź. zm.) wprowadza na przedsiębiorców obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami oraz wprowadza opłatę produktową i opłatę depozytową.  Przedsiębiorca o którym mowa w ustawie w art. 4 ust. 1 pkt. 1, albo organizacja, o której mowa w art. 4 ust.1 pkt. 2, którzy nie wykonali obowiązku z art. 3, są obowiązani do wpłacenia opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie dla każdego rodzaju opakowań (zał. Nr 1 do ustawy) i produktów (zał. Nr 2 do ustawy, z wył. poz. 4 i zał. Nr 3 od ustawy) w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklinku. Maksymalna stawka opłaty produktowej jest ustalana na każdy rok. Jednocześnie w zakresie opakowań należy zwrócić uwagę na obowiązki handlu detalicznego związane z prowadzeniem właściwej gospodarki opakowaniami, a zwłaszcza  wprowadzania do obiegu opakowań zwrotnych. Problem ten wymaga odpowiedniego nadzoru.

Obowiązek pobrania opłaty depozytowej w kwocie 30 zł spoczywa na sprzedawcy detalicznym, jeżeli przy sprzedaży akumulatora ołowiowego (kwasowego) kupujący nie przekazał mu zużytego akumulatora.

Posługując się prognozą wytwarzania odpadów opakowaniowych (tabela 4-4) i w oparciu o obowiązujące wyznaczone poziomy recyklingu (tabela 5-5) wyliczono dla okresu 2004-2007 wymagane do recyklingu ilości odpadów opakowaniowych. Wyniki obliczeń przedstawiono w tabeli 5-6.

Tabela 5-33 Prognoza ilości odpadów opakowaniowych przeznaczonych do odzysku i recyklingu w gminie Czernichów w latach 2004-2007 [Mg/rok]

| Rok | Papier i tektura | Szkło | Tworzywa sztuczne | Wieloma- teriałowe | Blacha stalowa | Alumi- nium | Drewno i materiały naturalne | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 104 | 42 | 14 | 4 | 3 | 2 | 8 | 176 |
| 2005 | 119 | 58 | 20 | 5 | 4 | 2 | 10 | 218 |
| 2006 | 132 | 73 | 25 | 7 | 5 | 3 | 12 | 257 |
| 2007 | 146 | 87 | 29 | 9 | 6 | 3 | 14 | 293 |

Zgodnie z obowiązującym prawem w odniesieniu do odpadów opakowaniowych wymagane  jest osiągnięcie do końca 2007 roku następujących minimalnych poziomów:

- odzysku w wysokości 50%,

- recyklingu w wysokości 25%.

W Planie Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego podano, że w okresie powyżej 2007 r. poziomy odzysku i recyklingu będą podlegały uzgodnieniu z Komisją Europejską, co wynika z projektu Dyrektywy z 2001 r. Projekt ten przewiduje wprowadzenie następujących poziomów:

- odzysk w granicach 60÷75%,

- recykling w granicach 55÷70%.

Podstawę systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi stanowi w głównej mierze odpowiedzialność producentów za zagrożenia dla środowiska, wynikające z wprowadzania na rynek opakowań, ich stosowania oraz odzysku.

Lata 2004-2007

W okresie tym należy zbudować system odzysku i recyklingu opakowań celem uzyskania wymaganych prawem poziomów. Budowa tego systemu związana jest z rozwojem i modernizacją istniejących obiektów Spółki Beskid w Żywcu. Natomiast  wymagany wzrost odzysku na terenie gminy warunkowany jest działaniami organizacyjno-technicznymi w zakresie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych (system workowy i pojemniki do gromadzenia).

Lata 2008-2015

Osiągnięcie ustalonych ustawowo dla lat 2008-2015 poziomów odzysku i recyklingu wymaga w skali gminy intensyfikacji i optymalizacji dotychczas prowadzonych działań. W celu realizacji tego zadania koniecznym jest zdecydowany rozwój selektywnej zbiórki odpadów. Dla zagwarantowania odpowiedniej czystości materiałów przed skierowaniem do gospodarczego wykorzystania – odpady winny być podczyszczane w odpowiedniej instalacji sortowniczej. Zadanie to będzie realizowane w Spółce Beskid w Żywcu.

## Odpady przemysłowe

### Cel ekologiczny i kierunki działań

W zakresie gospodarki odpadami od podmiotów gospodarczych w Gminie należy realizować podstawowe cele w tym zakresie tj. ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów, odzysk i unieszkodliwianie odpadów poza składowaniem, a w przypadku braku takich możliwości ich bezpieczne składowanie poza terenem Gminy.

Do głównych celów, jakie należałoby spełnić, do roku 2007 w zakresie gospodarki odpadami powstającymi w sektorze gospodarczym należą:

- stworzenie bazy gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw,

- dążenie do stosowania mało- i bezodpadowych technologii produkcji,

- bieżąca aktualizacja bazy danych gospodarki odpadami,

- wspieranie działań związanych z podnoszeniem poziomu edukacji osób odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami w zakładach.

W zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi w okresie 2008-2015 należy:

- doskonalić system kontroli małych i średnich podmiotów gospodarczych,

- aktualizować co najmniej raz na rok ilość odpadów wytwarzanych w sektorze gospodarczym,

- doskonalić system informacyjny skierowany do podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy.

### Zadania do realizacji

W celu poprawy gospodarki odpadami przemysłowymi na terenie gminy Czernichów należałoby w okresie perspektywicznym wprowadzić w życie zadania przedstawione w poniższym zestawieniu.

Tabela 5-34 Zadania w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi

| Lp. | Zadania do realizacji | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | Koszt [tys. zł] | Partnerzy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stworzenie bazy gospodarki odpadami z sektora gospodarczego na terenie gminy | Gmina Czernichów | 2004-2005 | 10 | Urząd Wojewódzki WFOŚiGW |
| 2 | Kampania informacyjno-edukacyjna dla podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie gminy w zakresie ograniczania ilości wytwarzania odpadów i racjonalizowania sposobów gospodarowania nimi | Gmina Czernichów | 2004-2005 | 5 | WFOŚiGW |
| 3 | Rozpoznanie stanu aktualnego gospodarki odpadami w małych i średnich przedsiębiorstwach | Gmina Czernichów | 2004-2006 | 10 | MŚP |
| 4 | Organizacja systemu zbierania, gromadzenia i transportu odpadów powstających w sektorze MŚP | Gmina Czernichów | 2006-2007 | 15 | MŚP |

## Szczególne odpady niebezpieczne

### Cele i zadania z zakresu gospodarki odpadami medycznymi

Główne cele gospodarki odpadami medycznymi na terenie gminy w okresie 2004-2007 to:

- ograniczenie szkodliwego oddziaływania odpadów medycznych na środowisko,

- uregulowanie systemu gospodarki odpadami medycznymi na terenie gminy,

- monitoring gospodarki odpadami medycznymi na terenie gminy,

- przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami medycznymi wśród pracowników służby zdrowia.

Zadania organizacyjne niezbędne do zrealizowania celów gospodarki odpadami medycznymi:

- objęcie wszystkich podmiotów wytwarzających odpady medyczne systemem zbiórki,

- prowadzenie monitoringu gospodarki odpadami medycznymi poprzez kontrolę podmiotów wytwarzających odpady medyczne oraz kontrolę i weryfikację firm posiadających zezwolenie na zbieranie i transport tych odpadów.

### Cele i zadania gospodarki odpadami weterynaryjnymi

Celem do osiągnięcia w okresie perspektywicznym jest objęcie systemem zbiórki i unieszkodliwiania powstających niebezpiecznych odpadów weterynaryjnych ze wszystkich źródeł ich powstawania.

Zadania niezbędne do zrealizowania ww. celu z zakresu gospodarki odpadami weterynaryjnymi:

- kontrola posiadaczy niebezpiecznych odpadów weterynaryjnych w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących postępowania z odpadami tej grupy.

### Cele i kierunki działań w gospodarce odpadami azbestu

Podstawowym celem ekologicznym do roku 2015 jest przyspieszenie działań związanych z unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest. Podstawową metodą unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest jest ich składowanie. W związku z tym jedynym sposobem należy rozważyć możliwość wywożenia odpadów azbestu na uzgodnione składowisko poza terenem gminy.

Wobec zakazu stosowania wyrobów zawierających azbest, jedynym źródłem odpadów jest wytwarzanie ich podczas robót w miejscach, gdzie dawniej były zastosowane. Znaczna masa odpadów zawierających azbest stanowi część nieruchomości. Niestety wysokie koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów azbestu uniemożliwiają właścicielom nieruchomości podejmowanie jakichkolwiek działań związanych z ich wymianą na inne materiały. W związku z tym należy rozważyć możliwość zarezerwowania w ramach środków gminnych na dofinansowywanie wymiany pokryć azbestowych przez indywidualnych właścicieli budynków. Również może to być finansowane ze środków z Gminnego, Powiatowego lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz innych środków.

### Cele  i zadania w likwidacji PCB

Podstawowym celem planowanych działań jest całkowite zniszczenie i wyeliminowanie PCB ze środowiska do 2010 r. Osiągnięcie zamierzonego celu nastąpi poprzez kontrolowane unieszkodliwianie PCB i dekontaminację lub unieszkodliwienie urządzeń zawierających PCB.

Planowana działania w latach 2005-2010 powinny zostać określone w powiatowym harmonogramie likwidacji PCB z terenu powiatu żywieckiego. Harmonogram zostanie opracowany na podstawie informacji przekazanych przez posiadaczy urządzeń z PCB oraz inwentaryzacji przeprowadzonej przez gminę.

Na podstawie analizy danych z inwentaryzacji oraz szacunkowych danych o kosztach unieszkodliwiania i dekontaminacji urządzeń z PCB można będzie określić rzeczywiste koszty likwidacji tych odpadów na terenie gminy.

Całość zadań związanych z likwidacją urządzeń zawierających PCB na terenie gminy będzie koordynowana przez Starostwo Powiatowe w Żywcu. Również Starostwo będzie prowadziło monitoring procesu likwidacji urządzeń zawierających PCB. Zakończenie prac likwidacyjnych PCB do końca 2010 roku.

### Stan docelowy i cele do osiągnięcia w gospodarce olejami

Uzyskanie poziomu odzysku olejów smarowych do 2007 roku w wysokości 50% w stosunku do ilości wprowadzonej na rynek i poziomu recyklingu w wysokości 35%.

Głównym zadaniem jest zwiększenie stopnia pozyskania olejów odpadowych szczególnie ze źródeł rozproszonych. Zadanie to może być realizowane poprzez zorganizowanie zbiórki na poziomie gminy w proponowanych do utworzenia Gminnych Punktach Odbioru Odpadów Niebezpiecznych. Wsparciem dla takiego działania powinna być kampania edukacyjno-propagandowa dotycząca prawidłowego postępowania z olejami odpadowymi.

### Stan docelowy i cele do osiągnięcia w gospodarce bateriami i akumulatorami

Należy odzyskiwać 100% akumulatorów ołowiowych oraz ilości pozostałych baterii i akumulatorów zgodnie z wymogami prawa polskiego, w ilości:

- akumulatory Ni-Cd wielkogabarytowe - 60% w 2006 roku,

- akumulatory Ni-Cd małogabarytowe - 45% w 2006 roku,

- pozostałe baterie (z wyłączeniem cynkowo-węglowych i alkalicznych) - 30% w 2006 roku.

Na terenie gminy planowana jest zbiórka baterii i akumulatorów w ramach gminnego systemu odbioru odpadów niebezpiecznych.

### Cele i zadania w gospodarce pestycydami

Cele krótko- i długoterminowe przewidują stworzenie sprawnego i efektywnego systemu zbiórki przeterminowanych pestycydów.

Do najważniejszych zadań na terenie gminy należy:

- organizacja zbiórki odpadów pestycydowych, która może być realizowana w ramach gminnego systemu odbioru odpadów niebezpiecznych.

## Pozostałe odpady

### Cele i kierunki działań w gospodarce zużytymi pojazdami samochodowymi

W celu zapobiegania powstawaniu odpadów z pojazdów samochodowych oraz tworzenia warunków do odzysku i recyklingu, rząd przygotował projekt ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji . w której zakłada się:

- po dniu 1 stycznia 2006 r. stacja demontażu powinna osiągnąć poziom ponownego użycia i odzysku przyjętych pojazdów w wysokości nie mniejszej niż 85% średniej masy pojazdu rocznie oraz poziom ponownego użycia i recyklingu nie mniejszy niż 80% średniej masy pojazdu rocznie,

- dla pojazdów wyprodukowanych przed 1 stycznia 1980 r. osiągnięty poziom ponownego użycia i odzysku może wynosić nie mniej niż 75% a poziom ponownego użycia i recyklingu nie mniej niż 70% średniej masy pojazdu rocznie,

- po dniu 1 stycznia 2015 r. poziom ponownego użycia i odzysku przyjętych pojazdów powinien wynosić nie mniej niż 95% średniej masy pojazdu rocznie oraz poziom ponownego użycia i recyklingu nie mniej niż 85% średniej masy pojazdu rocznie.

Dla zapewnienia prawidłowej gospodarki zużytymi pojazdami konieczne jest przede wszystkim podjęcie działań na poziomie krajowym. Zgodnie z wymaganiami dyrektywy o postępowaniu z wyeksploatowanymi samochodami oraz z projektem ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, stacje demontażu będą zobowiązane po dniu 1 stycznia 2007 do bezpłatnego przyjmowania samochodów od ostatniego właściciela. Producenci i importerzy samochodów, w przypadku niewypełnienia obowiązku odzysku i recyklingu będą zobowiązani uiścić opłatę produktową. Środki z opłaty produktowej przeznaczone będą na dofinansowanie zadań w zakresie demontażu pojazdów, których nie wykonano na podstawie umowy z przedsiębiorcami lub organizacjami odzysku.

### Cele i potrzeby w zakresie gospodarki oponami

Zagospodarowanie zużytych opon w sposób bezpieczny dla środowiska i tworzenie warunków do odzysku i recyklingu w celu osiągnięcia docelowo w 2007 roku poziomu odzysku 75% i poziomu recyklingu 15%.

Niezbędne jest stworzenie systemu zbiórki i punktów gromadzenia zużytych opon. Najkorzystniej zorganizować je przy istniejących składnicach lub stacjach segregacji odpadów. Znajdujące się na terenie województwa opolskiego, Cementownie Górażdże i Strzelce Opolskie w pełni zaspokajają potrzeby tego rejonu w zakresie utylizacji zużytych opon.

# Eksport i import odpadów w gminie Czernichów

W związku z zamieszkiwaniem i prowadzeniem działalności produkcyjno-usługowej w gminie Czernichów powstają odpady należące do grupy odpadów komunalnych lub przemysłowych, które ze względu na swój skład i właściwości wymagają odpowiedniego sposobu postępowania (zbierania, transportowania, zagospodarowania lub unieszkodliwiania) określonego przez przepisy obowiązującego prawa. W związku z tym wytwórcy odpadów, zarówno komunalnych jak i przemysłowych, zobowiązani są do przekazywania ich do odpowiednich urządzeń gospodarki odpadowej oraz instalacji celem odzysku lub unieszkodliwienia.

Z uwagi na fakt, że na terenie gminy nie występuje odpowiednie obiekty gospodarki odpadowej, powstające tutaj odpady są eksportowane do zagospodarowania i unieszkodliwiania prowadzonego przez wyspecjalizowane podmioty gospodarcze, zlpkalizowane poza granicami gminy. Natomiast praktycznie nie obserwuje się napływu odpadów na teren gminy.

Z przeprowadzonych w ramach Planu analiz wynika, że w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, praktycznie cała ich masa zbierana na terenie gminy jest wywożona do Spółki Beskid w Żywcu. Odbierane mieszkańców gminy, zbierane selektywnie surowce wtórne są podczyszczane i przekazywane przez Spółkę Beskid do recyklingu.. Natomiast dowożoną pozostałość (balast) Spółka deponuje na własnym składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanym w Żywcu. Tak więc można twierdzić, że całość zbieranych odpadów komunalnych opuszcza teren gminy.

Również stosunkowo duże odpływy masy odpadów po stronie eksportu obserwuje się w grupie odpadów towarzyszących działalności gospodarczo-usługowej. Odnosi się to zarówno do odpadów innych niż niebezpieczne oraz do odpadów niebezpiecznych. Szacuje się, że w roku 2002, praktycznie 100% odpadów niebezpiecznych, zbieranych selektywnie przez podmioty gospodarcze lub też wydzielane ze strumienia odpadów komunalnych w gminie Czernichów, opuściło jej granice i było transportowane do specjalistycznych instalacji znajdujących się na obszarze całej Polski, w tym głównie na terenie województwa śląskiego. Natomiast w odniesieniu do odpadów innych niż niebezpieczne przyjmuje się, że około 30% ich masy podlegało zagospodarowywaniu na terenie gminy poprzez wykorzystanie na  potrzeby własne, przez inne podmioty gospodarcze lub mieszkańców, a reszta trafiła do gospodarczego wykorzystania lub unieszkodliwienia prowadzonego poza jej granicami.

Należy zaznaczyć, że aktualnie obserwuje się częste zmiany kierunków wywozu odpadów, co wiąże się przede wszystkim z pojawianiem nowych podmiotów gospodarczych na rynku trudniących się odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów innych niż niebezpieczne oraz odpadów niebezpiecznych. Oferują oni atrakcyjniejsze warunki odbioru i często niższe ceny, co jest między innymi dyktowane próbami pozyskania rynku nowych dostawców wybranych rodzajów odpadów. Zjawisko to występuje również na terenie gminy Czernichów.

# Harmonogram działań związanych z realizacją planu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Czernichów w latach 2004-2015

W warunkach gminy Czernichów koszty inwestycyjne związane budową obiektów odzysku, przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych nie będą występowały. Wymagane, odpowiednie do istniejących potrzeb obiekty gospodarki odpadowej znajdują się lub są przewidywane do realizacji na terenie Spółki Beskid w Żywcu. Ich wyposażenie i przepustowość zapewni obsługę gminy Czernichów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Przedstawiony w poniższej tabeli przewidywany harmonogram kosztów obejmuje całokształt działań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w gminie, planowanych do realizacji w latach 2004-2007.

Tabela 7-35  Zestawienie kosztów realizacji planu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Czernichów w latach 2004-2015

Lata 2004 – 2007

| Rodzaj przedsięwzięcia | Okres realizacji | Koszt (tys. zł) | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- | --- | --- |
| Prowadzenie edukacji ekologicznej mieszkańców Gminy | 2004-2007 | 15,0 | Urząd Gminy |
| Zakup pojemników do zbiórki balastu | 2004-2007 | 200,0 | Urząd Gminy |
| Zakup pojemników do selektywnej zbiórki typu „igloo”, wywóz surowców wtórnych | 2004-2007 | 60,0 | Urząd Gminy |
| Likwidacja „dzikich składowisk” odpadów | 2004-2007 | 50,0 | Urząd Gminy |
| Wdrożenie i prowadzenie systemu periodycznej zbiórki odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych (system mobilny) | 2004-2007 | 50,0 | Urząd Gminy |
| Prowadzenie na terenie gminy zbiórki odpadów wielkogabarytowych | 2004-2007 | 60,0 | Urząd Gminy |
| Wykonanie inwentaryzacji i opracowanie harmonogramu usuwania odpadów zawierających azbest | 2004-2006 | 10,0 | Urząd Gminy |
| Dofinansowanie kosztów transportu i deponowania odpadów zawierających azbest przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji z gospodarstw domowych | 2004-2007 | 50,0 | Urząd Gminy |
| Zakup dwóch samochodów do zbiórki i wywozu odpadów komunalnych | 2005-2007 | 500,0 | Urząd Gminy |
| Razem |  | 995,0 |  |

Lata 2008 – 2015

| Rodzaj przedsięwzięcia | Okres realizacji | Koszt | Jednostka odpowiedzialna |
| --- | --- | --- | --- |
| Wprowadzanie selektywnej zbiórki odpadów biologicznie rozkładalnych | 2008-2010 | 200,0 | Urząd Gminy |
| Prowadzenie gminnego systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych | 2008-2015 | 100,0 | Urząd Gminy |
| Prowadzenie na terenie gminy zbiórki odpadów wielkogabarytowych | 2008-2015 | 120,0 |  |
| Zakup dodatkowych pojemników do selektywnej zbiórki surowców wtórnych | 2010 | 100,0 | Urząd Gminy |
| Razem |  | 520,0 |  |

# Finansowanie zadań gospodarki odpadowej w gminie Czernichów

## Źródła finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych

Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami wymaga zarezerwowania środków finansowych, które znacząco przewyższają możliwości budżetowe analizowanej jednostki samorządu terytorialnego. Istnieje zatem konieczność pozyskania zewnętrznych źródeł finansowego celem wsparcia przedsięwzięć inwestycyjnych.

Dostępnymi sposobami finansowania inwestycji są:

- środki własne,

- kredyty i pożyczki udzielane w bankach komercyjnych,

- kredyty i pożyczki o oprocentowaniu preferencyjnym udzielane przez instytucje wspierające rozwój gmin,

- dotacje z funduszy krajowych i zagranicznych,

- emisja obligacji.

Podstawowymi źródłami finansowania działań proekologicznych są fundusze ekologiczne, fundacje i programy wspomagające, własne środki inwestorów. Podstawę tego systemu tworzą fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W Polsce działają:

  - NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ – największa instytucja finansująca przedsięwzięcia ochrony środowiska o zasięgu ponadregionalnym i ogólnokrajowym;

  - WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ – dofinansowuje zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w poszczególnych województwach,

  - POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ;

  - GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ;

Gromadzą one wpływy z opłat płaconych za korzystanie ze środowiska i jego zasobów przez podmioty gospodarcze (m.in. za składowanie odpadów) oraz kar nakładanych za ponadnormatywne zanieczyszczanie środowiska.

Oprócz tego funkcjonuje szereg instytucji i organizacji (m.in. Ekofundusz, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska) wspierających działania proekologiczne.

W kontekście akcesji Polski do struktur Unii Europejskiej, najważniejszymi środkami realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki odpadami będą środki Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych.

Istnieją cztery fundusze strukturalne Unii Europejskiej:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (European Regional Development Fund - ERDF),

- Europejski Fundusz Socjalny (European Social Fund - ESF),

- Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych (European Agriculture Guidance and Guarantee Fund -EAGGF) sekcja "Orientacji"

- Instrument Finansowy Wspierania Rybołówstwa (Financial Instrument for Fisheries Guidance- FIFG).

Inicjatywy w dziedzinie ochrony środowiska mają możliwości otrzymania dofinansowania głównie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  Jego podstawowym zadaniem jest niwelowanie dysproporcji w poziomie rozwoju regionalnego krajów należących do UE.

Rada Ministrów przyjęła 14 stycznia 2003 roku Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006 (NPR) będący kompleksowym dokumentem określającym strategię społeczno-gospodarczą Polski w pierwszych latach członkostwa w Unii Europejskiej. NPR określa cele, priorytetowe działania oraz ramy instytucjonalne i finansowe działań strukturalnych państwa. Jest to strategiczny, średniookresowy dokument planistyczny, scalający rozwiązania horyzontalne, sektorowe i regionalne na poziomie krajowym, wskazującym na kierunki rozwoju gospodarczego Polski w pierwszych latach po akcesji. Priorytety środowiskowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego będą realizowane w ramach dwóch programów operacyjnych, przygotowanych przez rząd Polski na podstawie Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006:

  - Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw"

  - Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Celem Sektorowego Programu Operacyjnego - ,,Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw’’ jest wsparcie działań (także proekologicznych) prowadzących do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki i zwiększających jej zdolność do funkcjonowania w warunkach otwartego rynku. SPO - WKP opiera się na trzech priorytetach:

  - Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności z wykorzystaniem instytucji otoczenia biznesu

  - Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na Jednolitym Rynku Europejskim

  - Pomoc techniczna

Wsparcie w ramach programu adresowane jest do dużych, średnich i małych  przedsiębiorstw z wyłączeniem komunalnych. Program nie jest kierowany do podmiotów publicznych.

Celem generalnym Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego jest zapewnienie wszystkim regionom w Polsce, w powiązaniu z działaniami podejmowanymi w ramach innych programów operacyjnych, udziału w procesach rozwojowych i modernizacyjnych gospodarki poprzez tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów. Program będzie finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalengo (ERDF) i Europejskiego Funduszu Społecznego (ESF) oraz ze środków krajowych. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego bazuje na czterech priorytetach:

  - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów

  - Wzmocnienie regionalnej bazy ekonomicznej i zasobów ludzkich

  - Rozwój lokalny

  - Pomoc techniczna

Beneficjentami końcowymi pomocy są przede wszystkim samorządy województw, powiatów i gmin, stowarzyszenia oraz związki gmin i powiatów, instytucje naukowe, instytucje rynku pracy, agencje rozwoju regionalnego i instytucje wspierania przedsiębiorczości, a za ich pośrednictwem przedsiębiorstwa, w tym głównie małe i średnie.

Kolejnym bardzo ważnym instrumentem finansowym Unii Europejskiej jest Fundusz Spójności. Z jego środków finansowane są duże (o minimalnej wartości 10 mln EUR) projekty infrastrukturalne w zakresie ochrony środowiska oraz transeuropejskich sieci transportowych. Funduszu Spójności różni się od funduszy strukturalnych:

  - krajowym, a nie regionalnym zasięgiem pomocy,

  - podejmowaniem finalnej decyzji o przyznaniu środków na dofinansowanie przez Komitet Zarządzający Funduszem Spójności przy Komisji Europejskiej a nie indywidualnie przez państwo członkowskie; kompetencją państwa aplikującego do fundusz jest wskazanie propozycji do dofinansowania.

Korzystanie ze środków Funduszu Spójności w Polsce oparte będzie na Strategii Wdrażania Funduszu Spójności utworzonej na podstawie Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006. Strategia Wdrażania Funduszu Spójności jest dokumentem przygotowanym przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej w ścisłej współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Ministerstwem Ochrony Środowiska.

Tabela 8-36 Zestawienie priorytetów środowiskowych proponowanych do wsparcia z Funduszu Spójności w ramach NPR 2004-2006

| Lp. | Nazwa priorytetu | Indykatywna kwota i udział |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | mln euro | % |
| 1. | Poprawa jakości wód powierzchniowych, polepszenie jakości i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia oraz zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego | 1 548,2 | 82,9 |
| 2. | Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi | 242,5 | 13,0 |
| 3. | Poprawa jakości powietrza | 75,9 | 4,1 |
| 4. | RAZEM | 1 866,6 | 100 |

Inną metodą realizacji zadań Jednostki samorządowej może być rozważenie (zalecanego w rozporządzeniach unijnych) Partnerstwa Prywato-Publicznego (PPP). Termin „prywatno-publiczne partnerstwo" (PPP) jest pojęciem ogólnym, które może oznaczać co najmniej kilka form powierzania podmiotom prywatnym obowiązku świadczenia usług o charakterze publicznym. Poszczególne formy partnerstwa różnią się między sobą stopniem ponoszonego ryzyka gospodarczego, podziałem odpowiedzialności za jakość świadczenia, okresem świadczenia usług oraz charakterem własności majątku służącego do spełniania świadczeń.

Poszczególne formy partnerstwa mogą stać się atrakcyjne dopiero wtedy, gdy określone zostaną stabilne regulacje prawne zapewniające równowagę pomiędzy interesami prywatnych podmiotów gospodarczych a interesami ich klientów, warunkując tym samym możliwości uzyskania zwrotu z inwestycji prywatnego kapitału.

## Proponowany system finansowania zadań Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Czernichów

Szacunkowy koszt projektów inwestycyjnych ujęty w Planie Gospodarki Odpadami wyniesie 1035,0 tys. zł.. Warunkiem koniecznym ich wdrożenia będzie wkład kapitału zewnętrznego. W tym rozdziale przedstawiono propozycję montażu finansowego dla poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Przy jego tworzeniu przyjęto generalne założenie, że:

- skala problemów w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy,

- charakter planowanych przedsięwzięć,

- przewidywana wielkość nakładów inwestycyjnych,

- zasady preferencyjnego dofinansowania przedsięwzięć w zakresie gospodarki odpadami przez krajowe i zagraniczne fundusze pomocowe,

pozwalają w sposób stosunkowo szybki i efektywny na skorzystanie z preferencyjnego dofinansowania inwestycji jedynie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wnioski do krajowych funduszy ochrony środowiska, w wystandaryzowanej formie, przyjmowane są na bieżąco przez cały rok. Szczegółowa lista przedsięwzięć priorytetowych do dofinansowania z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest podawana do publicznej wiadomości w placówkach Funduszy oraz na stronach internetowych.

Tabela 8-37 Proponowane źródła finansowania zadań Planu Gospodarki Odpadami w gminie Czernichów w latach 2004-2007

| Lp. | Nazwa zadania | Nakłady finansowe ogółem (tys. zł) | WFOŚ i GW |  | Środki własne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | tys. zł | Udział % nakładów ogółem | tys. zł | Udział % nakładów ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Zakup pojemników do zbiórki balastu | 200,0 | 140,0 | 70,0% | 60,0 | 30,0% |
| 2. | Zakup pojemników do selektywnej zbiórki typu „igloo”, wywóz surowców wtórnych | 60,0 | 42,0 | 70,0% | 18,0 | 30,0% |
| 3. | Prowadzenie na terenie gminy zbiórki odpadów wielkogabarytowych | 60,0 | 42,0 | 70,0% | 18,0 | 30,0% |
| 4. | Wdrożenie i prowadzenie systemu periodycznej zbiórki odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych (system mobilny) | 50,0 | 35,0 | 70,0% | 15,0 | 30,0% |
| 5. | Prowadzenie edukacji ekologicznej mieszkańców Gminy | 15,0 | 10,5 | 70,0% | 4,5 | 30,0% |
| 6. | Likwidacja „dzikich składowisk” odpadów na terenie gminy | 50,0 | 35,0 | 70,0% | 15,0 | 30,0% |
| 7. | Rozpoznanie stanu aktualnego gospodarki odpadami w małych i średnich przedsiębiorstwach | 10,0 | 7,0 | 70,0% | 3,0 | 30,0% |
| 8. | Organizacja systemu zbierania, gromadzenia i transportu odpadów powstających w sektorze MŚP | 15,0 | 10,5 | 70,0% | 4,5 | 30,0% |
| 9. | Stworzenie bazy danych gospodarki odpadami z sektora gospodarczego na terenie gminy | 10,0 | 7,0 | 70,0% | 3,0 | 30,0% |
| 10. | Kampania informacyjno-edukacyjna dla podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie gminy w zakresie ograniczania ilości wytwarzania odpadów i racjonalizowania sposobów gospodarowania nimi | 5,0 | 3,5 | 70,0% | 1,5 | 30,0% |
| 11. | Wykonanie inwentaryzacji i opracowanie harmonogramu usuwania odpadów zawierających azbest | 10,0 | 7,0 | 70,0% | 3,0 | 30,0% |
| 12. | Dofinansowanie kosztów transportu i deponowania odpadów zawierających azbest przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji budynków | 50,0 | 35,0 | 70,0% | 15,0 | 30,0% |
| 13. | Zakup dwóch samochodów do zbiórki i wywozu odpadów komunalnych | 500,0 | 350,0 | 70,0% | 150,0 | 30,0% |
| RAZEM |  | 1035,0 | 724,5 | 70,0% | 310,5 | 30,0% |

Należy zaznaczyć, iż w części zadań przewidywanych do realizacji, w zakresie środków własnych, istnieje możliwość partycypacji w kosztach inwestycyjnych przez jednostki gospodarcze.

# Wnioski z analizy oddziaływania planu na środowisko

Z przeprowadzonych w ramach Planu studiów i analiz wynika, że aktualnie gospodarka odpadami na terenie gminy Czernichów jest dostosowywana do istniejących wymogów w zakresie ochrony środowiska. Występujące niedociągnięcia powodowane są faktem braku pełnej kontroli nad częścią strumienia odpadów. Dotyczy to zarówno odpadów komunalnych oraz przemysłowych, a także odpadów niebezpiecznych występujących w obydwóch wcześniej wymienionych strumieniach odpadów. Należy zaznaczyć, że na terenie gminy nie występują obiekty gospodarki odpadowej. Dlatego też cały strumień zbieranych odpadów jest kierowany do odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania prowadzonego poza granicami gminy, w tym w znacznej części przez Spółkę Beskid w Żywcu.

W Planie Gospodarki Odpadami dla gminy Czernichów przyjęto takie rozwiązania techniczne i organizacyjne, które promują odzysk i gospodarcze wykorzystanie jako podstawy sposób postępowania z odpadami, a dopiero w przypadku braku możliwości zagospodarowania lub innego unieszkodliwiania poza składowaniem, odpady będą kierowane na składowiska. Przyjęte rozwiązania pozwolą również na usunięcie zagrożeń związanych z już nagromadzonymi odpadami na tzw. dzikich składowiskach poprzez rekultywację i odpowiednie ich zagospodarowanie.

Reasumując można stwierdzić, że realizacja ustaleń Planu dla gminy Czernichów będzie oznaczała zasadniczą redukcję zagrożeń środowiskowych, związanych z wytwarzaniem, zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów. Przyjęte w Planie rozwiązania gwarantują poprawę stanu środowiska, w szczególności w zakresie:

- Ograniczenia degradacji gleb i ich toksycznego skażenia poprzez:

- objęcie całego strumienia odpadów komunalnych kontrolowaną gospodarka, przy czym pozostałość po selektywnej zbiórce będzie kierowana na składowisko zlokalizowane poza granicami gminy,

- likwidację tzw. „dzikich składowisk” odpadów komunalnych,

- prowadzenie zorganizowanej gospodarki odpadami niebezpiecznymi, które będą zbierane i kierowane do odzysku lub unieszkodliwiania, przy czym składowanie będzie prowadzone najwyżej do 2015 roku,

- wzrost stopnia gospodarczego wykorzystania odpadów innych niż niebezpieczne, pochodzących od podmiotów gospodarczych.

- Zmniejszenie stopnia skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w wyniku  objęcia zorganizowanym zbieraniem całego strumienia odpadów komunalnych, jak i też  ograniczenia udziału odpadów biodegradowalnych w masie odpadów komunalnych deponowanych na składowiskach do poziomu 54% w 2015 r., licząc w stosunku do roku 1995. Również wpłynie na to zaprzestanie składowania odpadów niebezpiecznych oraz rozwój selektywnej zbiórki do poziomu wymaganego prawem.

- Poprawę jakości powietrza w obszarach oddziaływań obiektów i instalacji związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów, jako konsekwencja wdrożenia rozwiązań spełniających warunki najlepszych dostępnych technologii (BAT).

- Ochronę zasobów surowców naturalnych w związku z rozbudową systemu selektywnej zbiórki odpadów i odzysku surowców wtórnych. Dotyczy to również prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami wielkogabarytowymi i gruzem budowlanym.

Realizacja ustaleń zawartych w Planie, przy jednoczesnym objęciu zorganizowanym odbiorem wszystkie wytwarzane odpady, doprowadzi do wyeliminowania przyczyn powstawania nielegalnych składowisk. Dotyczy to także problemu zagospodarowania osadów ściekowych (w tym także zawartości osadników przydomowych), które objęte pełną kontrolą nie będą stanowiły źródła negatywnego oddziaływania i zagrożenia sanitarnego środowiska.

Wprowadzenie w szerokim zakresie selektywnej zbiórki i kompostowania odpadów biologicznie rozkładalnych, również w przypadku odpadów zielonych w kompostownikach przydomowych, przyczyni się do uzyskania kompostu o znacznej zawartości humusu. Działalność ta obniży obciążenie środowiska substancjami powstającymi w wyniku niekontrolowanego rozkładu biochemicznego odpadów organicznych – redukcja emisji metanu do atmosfery.

Realizacja ustaleń Planu Gospodarki Odpadami doprowadzi do wyeliminowania PCB z terenu Gminy w terminie do końca 2010 roku. Przyczyni się także do radykalnego zmniejszenia zagrożeń wynikających z dotychczasowego zastosowania azbestu w różnych dziedzinach, w tym głównie w budownictwie.

Przyjęcie ustaleń zawartych w niniejszym Planie Gospodarki Odpadami stanowi gwarancję, że na dowolnym etapie jego wdrażania na terenie gminy Czernichów, nie wystąpią nowe zagrożenia lub uciążliwości dla środowiska związane z niekontrolowaną gospodarką odpadami.

# Sposób monitoringu i ocena wdrażania planu gospodarki odpadami

Z uwagi na konieczność spójności danych wejściowych do planów (diagnoza stanu) przygotowywanych przez województwo, powiat i gminę, konieczne jest by już na etapie przygotowywania planu wojewódzkiego gmina dysponowała informacją o stanie gospodarki odpadami na swoim terenie.

Minister opiniuje Plan pod kątem jego zgodności z Planem krajowym. Z kolei organy wykonawcze powiatów i gmin, poprzez opiniowanie Planu Wojewódzkiego mają wpływ na tworzenie zasad zarządzania gospodarką na swoim obszarze, w kontekście współpracy międzygminnej i działań ponadlokalnych już na etapie tworzenia Planu. W konsekwencji, w fazie wdrażania i monitorowania systemu są one przygotowane na współpracę z Centrum Zarządzania Gospodarką Odpadami.

Jednocześnie, wszystkie plany niższego szczebla podlegają zaopiniowaniu przez szczeble wyższego rzędu, i tak:

- Projekt planu gminnego – przez zarząd województwa oraz zarząd powiatu.

- Projekt planu powiatowego – przez zarząd województwa oraz przez organy wykonawcze gmin z terenu powiatu.

Mechanizm ten powoduje, że Plan danego szczebla musi być zintegrowany z planami pozostałych szczebli.

Ustawa o odpadach wymaga, aby plany gospodarki odpadami aktualizowane były nie rzadziej niż raz na 4 lata. Zarządy poszczególnych szczebli przygotowują co 2 lata sprawozdanie z realizacji planów gospodarki odpadami. Sprawozdania te są przedstawiane odpowiednio: Sejmikowi Województwa, Radzie Powiatu, Radzie Gminy.

W przypadku gdy przed upływem wymaganych ustawowo 4 lat będzie wymagała tego sytuacja lokalna to już uchwalony Plan będzie poddany modyfikacji. Przeprowadzone będzie stosowne postępowanie w celu aktualizacji Planu.

Kolejnym elementem zarządzania i monitorowania systemem gospodarki odpadami jest sporządzanie raz na 2 lata raportu z postępów we wdrażaniu Planu Gospodarki Odpadami. Przekazywany jest on Radzie Powiatu i do Sejmiku Województwa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. (Dz.U.2001.152.1740) w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami Marszałek Województwa jest odpowiedzialny za tworzenie bazy danych o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami. W załącznikach nr 1 i 2 rozporządzenie powyższe wprowadza układy informacji (wzorce) objęte obowiązkiem zbierania i przetwarzania przez Ministra Środowiska i Marszałków Wojewódzkich w celu prowadzenia baz. W dziale Nr 6 załączników 1 i 2 określone zostały układy informacji (wzorce) dotyczące planów gospodarki odpadami. Informacje te będą przekazywane ze szczebla wojewódzkiego do szczebla centralnego i pozwolą na dokonywanie raz na 2 lata oceny wdrażania uchwalonych planów gospodarki odpadami.

Podstawą właściwego systemu oceny realizacji Planu jest dobry system sprawozdawczości, oparty na wskaźnikach (miernikach) stanu środowiska i zmiany wpływu na środowisko, a także na wskaźnikach świadomości społecznej. Poniżej przedstawiono istotne wskaźniki przyjmując, że lista ta nie jest wyczerpująca i będzie sukcesywnie modyfikowana.

Tabela 10-38 Wskaźniki  bazowe monitorowania Planu – sektor komunalny wg stanu na 2002 r.

| Lp. | Wskaźnik charakteryzujący gospodarkę odpadami – sektor komunalny | Stan istniejący (rok 2002) |
| --- | --- | --- |
| A. Wskaźniki stanu gospodarki odpadami i zmiany wpływu na środowisko |  |  |
| 1 | Ilość wytworzonych odpadów komunalnych [Mg/rok] | 1374,9 |
| 2 | Ilość zebranych odpadów komunalnych [Mg/rok] | 419,4 |
| 3 | Ilość odpadów objętych zorganizowaną zbiórką [%] | 30,5 |
| 4 | Ilość wytworzonych odpadów komunalnych na 1 mieszkańca na rok [kg/M/rok] | 213,0 |
| 5 | Ilość zebranych odpadów komunalnych na 1 mieszkańca na rok [kg/M/rok] | 65,0 |
| 6 | Ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach w [Mg] | 320 |
| 7 | Ilość zebranych odpadów ulegających biodegradacji [Mg]: w tym od mieszkańców | - - |
| 8 | Ilość wytworzonych odpadów opakowaniowych [Mg] w tym: - tworzywa sztuczne - papier i tektura - szkło - opakowania z blachy stalowej - opakowania z aluminium - opakowania wielomateriałowe | 634 89 231 174 24 7 26 |
| 9 | Udział odzyskiwanych surowców wtórnych w całkowitym strumieniu odpadów komunalnych i komunalnopodobnych [%] | 2,1 |
| 10 | Ilość odzyskiwanych surowców wtórnych [Mg] w tym: - tworzywa sztuczne - papier i tektura - szkło - blacha stalowa i aluminium | 28,2 2,9 0,3 22,9 2,1 |
| 11 | Ilość zebranych selektywnie odpadów [Mg]: - wielkogabarytowych - poremontowych - niebezpiecznych | - - - |
| 12 | Czynne składowiska odpadów komunalnych [szt./pojemność w m3] | - |
| 13 | Obiekty gospodarki odpadami komunalnymi: - linie do segregacji (szt./(Mg/rok) - kompostownie [szt./(Mg/rok)] - linie do demontażu odpadów wielkogabarytowych - linie do przekształcania gruzu budowlanego | - - - - |
| 14 | Ilość powstających osadów ściekowych w Mg s.m. | 35,0 |
| 15 | Sposób postępowania z osadami ściekowymi w Mg: Wykorzystane w tym: - na cele przemysłowe - na cele rolnicze - kompostowane - przekształcone termicznie - składowane (na terenie oczyszczalni) - inne Nagromadzone na terenie oczyszczalni - wykorzystane z nagromadzonych | - - - - - 35,0 - - |
| B. Wskaźniki świadomości społecznej |  |  |
| 1 | Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy gospodarki odpadami wg oceny jakościowej | - |
| 2 | Ilość i jakość interwencji (wniosków) zgłaszanych przez mieszkańców (np. dzikie wysypiska) | - |
| 3 | Liczba, jakość i skuteczność kampanii edukacyjno-informacyjnych | - |

W oparciu o analizę powyższych wskaźników możliwa będzie ocena efektywności realizacji Planu gospodarki odpadami”, a w oparciu o tą ocenę – aktualizacja planu.